ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО

для оценки квалификации

МАСТЕР ТИПОГРАФИИ

(5 УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ)

11.01200.05 (5 уровень квалификации)

2022 год

Состав оценочного средства

1. Наименование квалификации и уровень квалификации	3

2. Номер квалификации	3

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации	3

4. Вид профессиональной деятельности	3

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена	3

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена	5

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий	8

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий	9

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий	10

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:	10

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:	37

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена	40

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации	54

14. Перечень нормативных  правовых  и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии)	54

1. Наименование квалификации и уровень квалификации

Мастер типографии (5 уровень квалификации)

2. Номер квалификации

11.01200.05

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

Профессиональный стандарт «Технолог полиграфического производства», утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации N 14н от 10.01.2017, зарегистрирован в Минюсте России 26.01.2017, № 45405, регистрационный номер 572.

4. Вид профессиональной деятельности

11.012 Технологическое сопровождение процессов полиграфического производства.

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| Организация полиграфического производства, параметры производственного и технологического процессов, структура организации | Соответствие ответа на задание эталону правильного ответа | с выбором ответа:6 на установление соответствия:4 |
| Производственные показатели работы организации печатной индустрии, ее структурных подразделений Технологическая связь между смежными производственными участками полиграфического производства |  | с выбором ответа:4 на установление соответствия:4 |
| Технические характеристики полиграфического оборудования с учетом специализации производства |  | с выбором ответа:4 на установление соответствия:2 |
| Последовательность выполнения операций технологических процессов в полиграфическом производстве |  | с выбором ответа:1 на установление соответствия:5 на установление последовательности:4 |
| Подходы технологической оптимизации полиграфического производства |  | с выбором ответа:3 |
| Осно13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации принимается при наборе баллов: - за теоретический этап - от 25 баллов - за практический этап: при достижении более 50% от заданных значений примерами практических заданий При наборе менее допустимого количества баллов по результатам первого (предыдущего) практического задания – к выполнению последующих практических задании соискатель не допускается. 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) 1. Комплект методических материалов, шаблонов документов для организации практических заданий 2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. N 14н Об утверждении профессионального стандарта «Технолог полиграфического производства». вные технико-экономические показатели полиграфического производства и пути их достижения Методы оценки эффективности и конкурентоспособности полиграфического производства с учетом специализации |  | с выбором ответа:8 на установление соответствия:1 |
| Показатели эффективности производственного цикла, методы их определения и контроля Средства и методы диагностики эффективности технологического цикла в полиграфическом производстве Факторы, влияющие на производственную эффективность, и инструменты их оценки |  | с выбором ответа:3 на установление соответствия:3 |
| Порядок и методика производственного планирования и контроля в печатной индустрии Принципы позаказной системы оперативно-календарного планирования Основы методов расчета норм времени и выработки на каждую операцию технологического процесса полиграфического производства |  | с выбором ответа:6 на установление последовательности:1 |
| Правила составления и оформления карт-нарядов и способы их реализации в полиграфическом производстве Нормативно-техническая документация процессов полиграфического производства |  | с выбором ответа:5 на установление соответствия:2 |
| Интегрированные системы оперативного управления полиграфическим производством Принципы процессного и системного подхода |  | с выбором ответа:3 на установление соответствия:1 |
| Принципы и методы моделирования технологических процессов в полиграфическом производстве |  | с выбором ответа:2 на установление соответствия:2 |
| Системы управления охраной труда в организации Требования охраны труда в полиграфическом производстве Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации |  | с выбором ответа:6 |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 55;

количество заданий с открытым ответом: 0;

количество заданий на установление соответствия: 25;

количество заданий на установление последовательности: 5;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 60 мин.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| Трудовая функция E/01.5 Подготовка и организация работы полиграфического производственного подразделения Трудовые действия и соответствующие навыки: ТД: Разработка схемы технологических процессов изготовления продукции полиграфическим способом НУ: - Оценивать сложность и технологические возможности выполнения производственной задачи по выпуску печатной продукции - Применять методы моделирования технологических процессов изготовления продукции полиграфическим способом ТД: Выбор полиграфического оборудования в соответствии с техническими характеристиками и требованиями технологического процесса, подготовка его к производственным операциям НУ: - Оценивать потребность в материально-техническом обеспечении производственного процесса при выпуске печатной продукции - Анализировать возможности полиграфического оборудования ТД: Технико-экономический анализ выбранной технологии или технологической схемы производственного полиграфического процесса НУ: - Производить технико-экономический анализ выбранной технологии или технологической схемы полиграфического производственного процесса - Оценивать сложность и технологические возможности выполнения производственной задачи по выпуску печатной продукции - Рассчитывать производственные издержки исполнения полиграфических работ на производственном участке ТД: Оценка вероятности достижения требуемого качества, сроков, стоимости исполнения полиграфических работ НУ: - Прогнозировать уровень качества и сроки исполнения заказов печатных работ - Оценивать производственную эффективность участка или подразделения ТД: Подготовка графиков прохождения заказов в производстве, планирование контрольных точек, видов и форм контроля при производстве полиграфической продукции НУ: - Применять инструменты оперативно-календарного планирования - Формулировать производственные задачи и контролировать их исполнение ТД: Контроль подготовки полиграфического оборудования и основных производственных фондов к технологическим процессам и операциям в соответствии с технологическими целями и задачами НУ: - Оценивать эксплуатационно-техническое состояние полиграфического оборудования для решения производственной задачи - Применять методы и инструменты контроля технологического процесса и результата выполнения работ по производству печатной продукции - Управлять производственным циклом при выпуске печатной продукции - Применять информационные технологии, средства автоматизации технологических процессов в полиграфии ТД: Подготовка полиграфических материалов и полуфабрикатов к использованию в соответствии с технологическими целями и задачами НУ: - Оценивать потребность в материально-техническом обеспечении производственного процесса при выпуске печатной продукции | Выполнение задания оценивается в соответствии с таблицей «Критерии оценки практического задания» | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях Практическое задание 1 Вариант №1, №2 |
| Трудовая функция E/02.5 Мотивация и управление производительностью труда персонала полиграфического производства на уровне подразделения Трудовые действия и соответствующие навыки: ТД: Организация рабочих мест, распределение функций, полномочий и зон ответственности в полиграфическом производстве НУ: - Рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели организации или структурного подразделения организации полиграфического производства - Обеспечивать соблюдение требований охраны труда на производственном участке - Рассчитывать нормы времени и выработки на каждую операцию технологического процесса полиграфического производства ТД: Постановка производственных задач и контроль их исполнения при выпуске печатной продукции НУ: - Организовывать выполнение плановых заданий исполнителями - Применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения - Поддерживать трудовую дисциплину в коллективе производственного участка ТД: Мотивация персонала, управление производительностью труда, результатом труда в соответствии с обоснованными нормами времени и выработки полиграфического производства НУ: - Планировать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию трудового коллектива, находящегося в прямом подчинении - Рассчитывать нормы времени и выработки на каждую операцию технологического процесса полиграфического производства ТД: Оценка профессиональных достижений персонала и показателей качества полиграфических работ НУ: - Производить оценку профессиональных достижений персонала и показателей качества полиграфических работ - Рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели организации или структурного подразделения организации полиграфического производства | Выполнение задания оценивается в соответствии с таблицей «Критерии оценки практического задания» | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях Практическое задание 2: Вариант №1-№10 |
| Трудовая функция E/03.5 Диспетчеризация технологических процессов и операций полиграфического производства на уровне подразделения Трудовые действия и соответствующие навыки: ТД: Разработка технологического маршрута, установление состава и последовательности операций производственного процесса производства печатной продукции НУ: - Применять методы разработки технологических маршрутных карт в печатной индустрии ТД: Оформление технологической карты-наряда печатной продукции и обеспечение ее исполнения НУ: - Оформлять технологические карты-наряды печатной продукции и обеспечивать их исполнение ТД: Оптимизация технологических операций в соответствии с производственным циклом, спецификацией печатной продукции, требованиями заказчиков НУ: - Использовать подходы рационального производственно-календарного планирования, обеспечивающие реализацию основных принципов организации полиграфического производства ТД: Контроль соблюдения технологической дисциплины в своем подразделении или в рамках производственного цикла выпуска печатной продукции НУ: - Контролировать исполнение технологической дисциплины подразделения (в рамках производственного цикла) - Контролировать ведение технологического процесса в соответствии с нормативными техническими документами и спецификацией заказа печатной продукции ТД: Управление технологическим циклом в рамках производственного участка, обеспечение исполнения графика прохождения заказа в полиграфическом производстве НУ: - Анализировать график загрузки производственного подразделения - Применять методы управления производственным циклом в рамках производственного участка, обеспечения исполнения графика прохождения заказа в полиграфическом производстве - Использовать информационные технологии, средства автоматизации технологических процессов полиграфического производства ТД: Анализ отклонения от производственных программ и координация работы со смежными производственными участками НУ: - Определять, анализировать и устранять причины нарушения связей между смежными производственными участками - Оперативно реагировать на отклонение технологических процессов от заданных параметров полиграфического производства, реализовывать процедуры по их устранению ТД: Анализ достижения показателей эффективности производственного цикла и плановых показателей качества печатной продукции НУ: - Обеспечивать достижение показателей эффективности производственного цикла и плановых показателей качества печатной продукции - Анализировать график загрузки производственного подразделения - Контролировать ведение технологического процесса в соответствии с нормативными техническими документами и спецификацией заказа печатной продукции |  |  |
| Трудовая функция E/04.5 Обеспечение эффективности технологических процессов подразделения полиграфического производства Трудовые действия и соответствующие навыки: ТД: Анализ правильности выбора технического решения для поставленной производственной задачи НУ: - Анализировать подходы технологической оптимизации заказов печатной продукции в соответствии со спецификацией и производственными возможностями - Использовать методы сравнительного анализа альтернативных технологических решений для подразделения полиграфического производства - Оценивать уровень результативности производства и факторы, влияющие на производственную эффективность полиграфического подразделения ТД: Оценка продуктивности эксплуатации полиграфического оборудования и графиков его загрузки НУ: - Применять методы диагностики для определения продуктивности эксплуатации основных производственных фондов - Использовать статистические методы обработки производственно-технической информации ТД: Анализ материалоемкости, энергоемкости и трудоемкости полиграфического производства НУ: - Оценивать плановые и фактические показатели материалоемкости, энергоемкости и трудоемкости производимой полиграфической продукции - Анализировать долю ресурсосберегающих и инновационных технологий, используемых в рамках полиграфического производственного процесса подразделением - Использовать методики анализа производительности труда персонала, задействованного в производственном процессе ТД: Оценка достигнутых производственных результатов подразделения НУ: - Использовать подходы и рекомендации по совершенствованию производственно-технологических решений в рамках подразделения - Использовать информационные технологии и аналитические системы для полиграфического производства - Анализировать причинно-следственные закономерности отклонений технологических процессов от заданных параметров, систематизировать информацию для подготовки производственно-организационных решений - Применять методы анализа технико-экономических показателей полиграфических производственных процессов - Применять методы аналитического и ситуационного анализа ТД: Подготовка и оформление учетно-отчетной документации для подразделения полиграфического производства НУ: - Составлять и оформлять учетно-отчетную документацию для подразделения полиграфического производства - Использовать информационные технологии и аналитические системы для полиграфического производства - Использовать статистические методы обработки производственно-технической информации - Структурировать и обобщать организационно-производственную, технико-экономическую информацию для отчетной документации и подготовки производственных задач и решений для подразделения полиграфического производства |  |  |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

- экзаменационная аудитория – компьютерный класс, оборудованный учебными и компьютерными столами, стульями и/или компьютерными креслами;

- автоматизированные рабочие места (ПК/ноутбук + монитор + клавиатура + мышь);

- принтер А4;

- канцелярские принадлежности, бумага;

- методические материалы в бумажном или электронном вариантах.

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена:

- экзаменационная аудитория – компьютерный класс, оборудованный учебными и компьютерными столами, стульями и/или компьютерными креслами;

- автоматизированные рабочие места (ПК/ноутбук + монитор + клавиатура + мышь);

- принтер А4;

- канцелярские принадлежности, бумага;

- программное обеспечение, позволяющее визуально представить результаты выполненных практических заданий и/или практических кейсов;

- технологические регламенты (технологические карты, схемы полиграфических производств, маршрутные карты перемещения материальных потоков полиграфического производства, календарные графики исполнения тиражей, база поставщиков полиграфических  материалов) в соответствии с выполняемым заданием.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий

- Высшее образование не ниже уровня бакалавриат технической направленности по  профилю технологии полиграфического и упаковочного производства или смежных специальностей.

- Опыт работы не менее 3 лет в должности специалиста и (или) выполнения работ по виду профессиональной деятельности, содержащему оцениваемую квалификацию, но не ниже уровня оцениваемой квалификации.

- Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным СПК оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений:

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- организовывать процедуру профессионального экзамена, указанную в оценочных средствам;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации.

- Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям.

- Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей.

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий

При необходимости, проведение инструктажа по охране труда перед проведением оценочных мероприятий.

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

Организация полиграфического производства, параметры производственного и технологического процессов, структура организации

Задание № 1. Установите соответствие между формой организации производства и ее характеристикой

| - специализация | А. сосредоточении на производстве однородного ассортимента печатной продукции (схожих ассортиментных позиций) или выполнения отдельных стадий технологического процесса в рамках одной производственной инфраструктуры |
| --- | --- |
| - концентрация | В. сосредоточение изготовления печатной продукции в ограниченном числе компаний индустриального кластера |
| - кооперирование | С. пересечение производственных связей компаний, цехов, участков, совместно участвующих в производстве продукции. Основа - подетальная и технологическая формы специализации |
| - комбинирование | D. соединение в одной инфраструктуре (компании) производств разноотраслевых, но тесно связанных между собой |

Задание № 2. Распределите технологические и производственные процессы по соответствующим колонкам

| 1.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ процессы | 2.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ процессы |  | 1.1 изготовление печатной формы 1.2 печать оттиска 1.3 фрезерование корешкового поля 1.4 термосклейка 2.1 оформление заказа 2.2 подготовка рукописи 2.3 перемещение бумаги в цехе 2.1 размещение тиража на складе готовой продукции |
| --- | --- | --- | --- |

Задание № 3. На рисунке схематично представлены три типа форм организации производства печатной продукции. Установите соответствие:

|  | - Форма организации с последовательно передачей предметов труда - Форма организации с параллельной передачей предметов труда - Форма организации с последовательно-параллельной передачей предметов труда - Форма организации с цикличной передачей предметов труда |
| --- | --- |

Задание № 4. Распределите характеристики по формам внутрипроизводственной специализации

| 1.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ФОРМА | 2.ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ФОРМА | 3.ПРЕДМЕТНАЯ ФОРМА |  | 1.1 однотипное оборудование с загрузкой, близкой к максимальной 1.2 изменение ассортимента без существенной модернизации средств труда 2.1 повышение качества и снижение затрат на выполнение вспомогательных работ 2.2 уменьшение простои оборудования и рабочих в основных производственных подразделениях 2.3 требует высокого уровня и направленности профессиональной компетенции 3.1 упрощение производственных связей внутри производственного цикла - целесообразно только при больших объемах выпуска при узкой номенклатуре продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание № 5. Установите соответствие между разновидностями производственной инфраструктурой и ее характеристикой

| - цифровая инфраструктура | А. преобразует способы ведения бизнеса, находит и распределяет новые возможности, оптимизирует и автоматизирует всевозможные процессы |
| --- | --- |
| - социальная инфраструктура | В. технико-организационная модель инфраструктурного устройства, мощности которой используются для трансформации текущей структуры |
| - инновационная инфраструктура | С. формируется управленческими, правозащитными и другими средствами обеспечения трудовых и социальных условий в рамках конкретного производственного объекта |
| - технологическая производственная инфраструктура | D. система инженерных и технологических коммуникаций |

Задание № 6 Факторы, влияющие на длительность и структуру производственного цикла:

- вид печатного продукта, его объем, формат, тираж, красочности, параметров, определяющих трудоемкость изготовления

- степень готовности и качество первичного макета/прототипа для последующей технологической  переработки

- формы организации производственного процесса; длительность перерывов между сменами; квалификационные характеристики персонала

- текущая загрузка производства, производственные возможности, производительность и уровня использования оборудования и технология изготовления заказов

- лояльность клиента (заказчика)

- объем оборотных средств, зарезервированных под заказ на расчетном счете

Задание № 7. Какие факторы можно проигнорировать при планировании производственного цикла:

- стоимость расходных материалов

- статус заказчика

- минимальные временные разрывы между технологическими и вспомогательными операциями

- график поступления заказов с учетом анализа подготовительных операций технологических отходов

- схема перемещения предметов труда в пространстве

- движение материального потока в соответствии с технологией, инфраструктурой производства, логистической моделью, аутсорсингом

Задание № 8.На длительность производственного цикла существенное влияние оказывают следующие факторы:

- подбор режимов эксплуатации оборудования и периодов ТО, адекватных производственной программе

- расстановка персонала  и планирование смен с учетом квалификации, профессионализма, опыта и категории сложности заказа

- минимизация человеческого фактора в решения, не требующих аналитических компетенций

- значительный  уровень материалоемкости производства

- принцип параллельности непрерывности и прямоточности выполнения работ

- замена естественного процесса искусственным

- все перечисленное

Задание № 9. Это из перечисленного относится к элементам организационной структуры

- персоны, участвующие в разработке и принятии решений в организации, реализации стратегии

- нормы и регламенты трудового поведения, зоны ответственности, циркуляция информации и решений, форматы формального и неформального поведения

- обособление функционала (выделение совокупности трудовых функций), требования к квалификации

- взаимодействие топ-менеджмента с внешними рыночными контрагентами

- схема перемещения предметов труда в пространстве

Задание № 10. К основным принципам рациональной организации относятся:

- распределение задач в соответствии с направлениями деятельности системы управления

- приведение управленческих задач в соответствие с принципами компетентности и ответственности

- короткие пути управления

- баланс стабильности и гибкости

- использование неформальных связей для поддержания организационной стабильности

- административная поддержка

Производственные показатели работы организации печатной индустрии, ее структурных подразделений

Технологическая связь между смежными производственными участками полиграфического производства

Задание № 11. Установите соответствие между показателями, характеризующими деятельность печатной индустрии и их характеристикой

| - масштабные показатели | - стоимость основных активов, характеристика и стоимость печатного оборудования и иных средств производства |
| --- | --- |
| - абсолютные показатели | - годовая прибыль, совокупные затраты, объем произведенной печатной продукции |
| - относительные показатели | - фондовооруженность, рентабельность, финансовая устойчивость |
| - структурные показатели | - доля ассортиментная представительской печатной продукции, соотношение условно-постоянных и условно-переменных затрат в ассортиментной позиции |
| - приростные показатели | - изменение стоимости бумаги за квартал, увеличение объема производства в период сезонности |

Задание № 12. Что из перечисленного относится к показателям, характеризующим деятельность полиграфической компании (типографии), на основе которых заказчик делает выбор для размещения тиража печатной продукции

- оснащение типографии печатным и послепечатным оборудованием

- качество выполненных работ, представленных в портфолио

- годовой оборот с учетом масштабов и специализации

- советы благодарных клиентов

- близость локации

Задание № 13. Типография оснащена оборудованием, указанным в таблице. Отберите ассортимент печатный продукции, который максимально соответствует производственным возможностям для формирования производственной программы

| Формный участок - Устройство экспонирования CtP в линию с процессором для обработки форм | Печатный цех - Четырехкрасочная ROLAND 504 (54х72)с секцией лака - Восьмисекционная Heidelberg Speedmaster XL 75 (54х72) - Цифровая HP Indigo 7K (5443 х 2298) А3+ - Полуавтоматическая кашировальная машина FM-C | Переплетно-брошюровочный цех - Одноножевая резальная машина с автоматическим сталкивателем и стапелеподъемником - Вкладочно-швейно-резальный агрегат NOVA10 (6+1) - Stahlfolder Ti 52 (Фальцевальная машина) - горизонтальный листоподборщик JMD G460/8 - Машина бесшвейного скрепления jmd superbinder - 150d - Фальцевально склеивающая линия SHH-600AG - Автомат для скрепления спиралью для календарей и пр. - брошюровщик ЛБ-700 - Ztj-1040. Автоматический тигельный пресс с функцией горячего тиснения - Промышленный перфоратор, предназначенный для пробивки отверстий под спираль Wire-O |
| --- | --- | --- |

ассортимент печатный продукции:

| - Календарь-домик с индивидуальным календарным блоком 170 х 150 х 70 мм | - Рекламная брошюра на скрепке с листа А4 210 х 297 мм | - Рекламный каталог КБС с листа А5 148 х 210 мм | - Буклет с 2-мя фальцами гармошкой с листа А4 297 х 210 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| - Самосборная картонная коробка 0427 FEFCO | - Коробка тетра-пак объёмом 1000 мл | - Книга в твердом переплете формата 70 х 90/32 см | - Футболка с принтом |

Задание № 14. Что является основой для типизации полиграфического производства:

- широта ассортимента печатной продукции

- уровень специализации оборудования и рабочих  мест

- региональная специфика и инфраструктура

- интересы собственников полиграфического бизнеса

- рейтинг типографии в социальных сетях

Задание № 15. Распределите процессы полиграфического производства в зависимости от их роли в изготовлении печатной продукции в соответствующие колонки (основные, вспомогательные)

| КОЛОНКА 1 Основные процессы полиграфического производства | КОЛОНКА 2 Вспомогательные процессы полиграфического производства |  | 1.1 допечатные процессы 1.2 печать тиража 1.3 отделочные процессы 1.4 переплетно-брошюровочные процессы 1.5 материально-техническое обеспечение полиграфического производства 1.6 подготовка макета 2.1 технологическое обслуживание печатного оборудования 2.3 автоматизация полиграфического производства 2.4 утилизация макулатуры 2.5 аудит качества технологических процессов 2.6 маркетинг полиграфического производства |
| --- | --- | --- | --- |

Задание № 16. Соотнесите название принципа организации производства с его характеристикой

| - основан на ограничении разнообразия элементов производственного процесса за счет сокращения разновидностей трудовых действий, с помощью которых происходит преобразование предметов труда в готовый продукт | - принцип специализации |
| --- | --- |
| - заключается в обеспечении определенных количественных соотношений отдельных элементов производственного процесса | - принцип пропорциональности |
| - характеризует оптимальность пути прохождения предметов труда по операциям производственного процесса | - принцип прямоточности |
| - характеризует степень совмещения операций во времени | - принцип параллельности |

Задание № 17. Распределите операции с учетом стадий полиграфического производства

| допечатная 1 | печатная 2 | послепечатная3 |  | 1.1 вычитание черного 1.2 градация цветового тона 1.3 монтаж и раскладка полос 1.4 цветоделение 2.1 увлажнение 2.2 листовой бумаги к печатанию 2.3 праймирование 3.1 комплектовка подборкой 3.2 каширование 3.3 тиснение конгревное |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание № 18. Выберите правильный ответ, точно определяющий изображение рисунка

|  | - обобщенная технологическая схема печатного процесса - блок-схема изготовление печатной продукции - акклиматизация бумаги - процесс макетирования и прототипирования |
| --- | --- |

Технические характеристики полиграфического оборудования с учетом специализации производства

Задание № 19. Установите соответствие между критериями выбора печатной машины и требуемыми характеристиками с точки зрения практического применения

| - система подачи запечатываемого материала | - тип запечатываемого материала, величиной среднего тиража по техзаданию и требованиями оттиску |
| --- | --- |
| - совпадение по формату печатной машины и продукции | - сравнение соответствующих показателей техзадания и максимального формата печатной машины |
| - качественные показатели | - оценка возможности воспроизведения печатной машиной требуемых изображений на соответствующих запечатываемых материалах |
| - почасовая производительность | - сравнение паспортной/эксплуатационной скорости с потребностями производственной программы |

Задание № 20. Заключение о целесообразности поставки той или иной модели печатной машины должно содержать следующие разделы:

- соответствие технических параметров машин требованиям по формату, красочности и производительности

- резюме по отзывам типографий об эксплуатационных качествах данной печатной техники

- выводы о состоятельности сервисной поддержки фирмой-поставщиком

- схема инвестиций, источники и сроки окупаемости

- бренд фирмы-поставщика

Задание № 21. Определите показатели, которые влияют на длительность печати тиража:

- Формат печатной машины, мм

- Красочность печатной машины

- Общее время на все приладки и смены форм, час.(tприл)

- Количество печатных листов, печатаемых одновременно

- Амортизация печатной машины

- Фирма-производитель печатного оборудования

Задание № 22. Тенденции, наблюдаемые в развитии печатных процессов, направлены на:

- увеличение красочности и производительности

- автоматизацию вспомогательных процессов (настройки, контроля управления)

- использование сухого офсета

- рост стоимости и сроков окупаемости

- поддержки определенных брендов

Задание № 23. Выберите правильный ответ, точно определяющий изображение рисунка

|  | - Операции наладки многокрасочной печатной машины вручную и с поддержкой средствами автоматизации - схема наладки печатного процесса - длительность технологического цикла - блок-схема цифровой печати |
| --- | --- |

Задание № 24. Установите соответствие между критериями классификации печатной машины и его содержанием

| - способ печати | - высокая, офсетная, глубокая, флексографская, трафаретная, цифровая |
| --- | --- |
| - тип запечатываемых материалов | - листовая, рулонная |
| - формат запечатываемого материала | - малого до 50x70 см, среднего до 70x90 см, большого |
| - красочность | - однокрасочные, двухкрасочные, многокрасочные |
| - способ построения печатного аппарата | - секционного и планетарного типа |
| - конструктивное исполнение | - линейного, ярусного и балконного типа |

Последовательность выполнения операций технологических процессов в полиграфическом производстве

Задание № 25. Установите соответствие между типом организации производственного процесса и схематичным изображением

| - Компоненты автоматизированного технологического процесса |  |
| --- | --- |
| - Компоненты машинного технологического процесса |  |
| - Компоненты ручного технологического процесса |  |
| - Компоненты механизированного технологического процесса |  |

Задание № 26. Выберите правильный ответ, точно определяющий изображение рисунка

|  | - схема процессов полиграфического производства - карта функционального подхода - организационная модель типографии - технологическая схема выполнения заказа |
| --- | --- |

Задание № 27. Установите последовательность операций допечатной подготовки

- обработка изображений

- верстка полос

- читка корректуры

- проверка макета для передачи в производство

- спуск полос

- изготовление печатной формы

Задание № 28. Установите последовательность операций печати тиража

- акклиматизация бумаги

- приладка офсетной печатной формы

- прогон листа

- просмотр оттисков

- регулировку листопроводящей и краскоподающей систем, устранение несоответствий

- печатание тиража

Задание № 29. Установите последовательность операций брошюровочно-переплетных (отделочных) процессов для брошюры КБС

- разрезка (подрезка) отпечатанных листов

- фальцовка листа

- комплектовка тетрадей

- клеевое скрепление

- трехсторонняя обрезка

- упаковка в пачки

Задание № 30. Установите последовательность функций управления заказом в полиграфическом производстве

- Оформление и калькуляция заказа

- Выбор технологического процесса (цепочки)

- Планирование производства

- Диспетчеризация

- Учет материалов в производстве

- Учет готовой продукции

Задание № 31. Установите соответствие между элементами рисунка, обозначенными цифрами и их обозначениями

|  | 1 Ввод 2 цветокоррекция 3 запись фотоформ 4 формный процесс 5 печатный процесс 6 тираж |
| --- | --- |

Задание № 32. Установите соответствие между пропусками на рисунке и технологическими операциями производства издания в обложке

|  | - Компьютерная обработка, коррекция изображения - Корректура текста - Вывод спускового оригинал-макета - Контроль по меткам и шкалам - Фальцовка - Припрессовка пленки - Обрезка с трех сторон - Контроль качества (приемочный) |
| --- | --- |

Задание № 33. Установите соответствие между цифровыми метками рисунка и объектами технологии полиграфического производства

|  | - технологические решения - печатные формы - отпечатанные оттиски - печатная продукция - оригиналы - формный материал, растворы - бумага, краска и пр. - переплетные материалы и пр. |
| --- | --- |

Подходы технологической оптимизации полиграфического производства

Задание № 34. Определите позиции, которые позволяют оптимизировать технологический процесс изготовления тиража печатной продукции:

- грамотный подбор расходных материалов

- регламентация процессов и операций

- расчет и снижение технологических отходов

- передача части работ конкуренту

- увеличение сроков исполнение заказа для достижения качественного результата

Задание № 35. Определите проблемы, которые существенно затрудняют технологическую оптимизацию полиграфического производства

- недостаток собственных оборотных средств

- дефицит актуальных профессиональных компетенций

- отрицательный пользовательский опыт изменений и внедрения стандартов

- отсутствие системности в организационно-технологических решениях

- профессиональное выгорание технологов

- ограничения со стороны рыночной конкуренции

Задание № 36. Какие показатели целесообразно использовать при сравнении печатно-технических возможностей способов печати по гофрокартону

- возможность печати на гофрокартоне

- толщина красочного слоя на оттиске

- динамическая вязкость краски

- разрешение тоновой печати

- трудоемкость подготовки оборудования к печатанию тиража

- производительность оборудования

- рентабельность при тиражах, экземплярах

- все указанные показатели

Основные технико-экономические показатели полиграфического производства и пути их достижения

Методы оценки эффективности и конкурентоспособности полиграфического производства с учетом специализации

Задание № 37. Какие показатели используются для оценки эффективности производственного-технологических бизнес-процессов:

- количество произведенной продукции заданного качества, оплаченное за определенный интервал времени

- число типовых операций, которые необходимо выполнить при производстве продукции за определенный интервал времени

- длительность выполнения типовых операций

- уровень ценовой конкурентных позиций в рамках выбранного рыночного сегмента

- инвестиции в дополнительный сервис, повышающий лояльность клиента

Задание № 38. Что из перечисленного является основным фактором, влияющим на выбор системы оперативного управления

- тип производства

- тип организационной структуры

- объем ресурсного обеспечения

- локация типографии

Задание № 39. Что из перечисленного НЕ относится к конкурентоспособности типографии:

- степень превосходства на рынке по ценовым характеристикам полиграфических работ

- конкурентоспособность ассортимента печатной продукции

- способность конкурировать

- мера эффективности деятельности

Задание № 40. Что из перечисленного НЕ относится к пяти конкурентным силам для сегмента рынка полиграфических услуг:

- риски административного давления и санкционного режима

- угроза вторжения новых конкурентов

- угроза появления продуктов-заменителей

- экономический потенциал поставщиков

- экономический потенциал покупателей

- соперничество среди существующих конкурентов

Задание № 41. При запросе услуг оперативной полиграфии, какие характеристики типографии будут приоритетными при выборе размещения заказа:

- режим работы

- месторасположение

- баланс цены оперативности и качества

- бренд типографии

- технологическая оснащенность

- широкая ассортиментная матрица

Задание № 42.Оптимизировать структуру производственных затрат на печатную продукцию в краткосрочном периоде можно за счет следующих способов:

- оптимизировать формат издания при согласовании с заказчиком

- выбрать технологическую схему изготовления тиража, максимально соответствующую производственной задаче и загрузке производства

- выбрать «правильное» время постановки заказа в производственный цикл (минимизировать количество технологических переналадок)

- повышения квалификации технолога и печатника

- модернизации производственных  фондов

- приобретение полиграфических материалов и бумаги по ценам ниже рынка

Задание № 43. Установите соответствие между показателями деятельности и его экономической сущностью

| - экономический эффект | - абсолютный показатель (прибыль, доход от реализации и т. п.), характеризующий результат деятельности |
| --- | --- |
| - прибыль от реализации печатной продукции/полиграфических работ (продаж) | - разность между выручкой от продаж издержками на производство и сбыт продукции (полной себестоимостью), суммой налога на добавленную стоимость (НДС) |
| - рентабельность продукции (отдельного ассортимента) | - отношение прибыли от реализации продукции к затратам на ее производство и реализацию |
| - экономическая эффективность | - относительный показатель, соизмеряющий полученный эффект с затратами, обусловившими этот эффект, или с ресурсами, использованными для достижения этого эффекта |

Задание № 44. Исключите показатели, которые не определяют результативность деятельности типографии

- объем выплаченных налогов

- бухгалтерская отчетность

- инвестиции в основные средства производства

- экономический эффект

- период окупаемости капитала

- точка безубыточности

Задание № 45. Параметры, которыми можно пренебречь в процессе оценки технико-экономические показателей производственного процесса:

- количество ассортиментных позиций, которое может выполнить типография

- договора аутсорсинга

- производственная мощность оборудования

- действительный фонд времени работы оборудования

- потребность в основных материалах

- численность основных производственных рабочих

Показатели эффективности производственного цикла, методы их определения и контроля

Средства и методы диагностики эффективности технологического цикла в полиграфическом производстве

Факторы, влияющие на производственную эффективность, и инструменты их оценки

Задание № 46. Установите соответствие между названием циклов и их характеристикой

| - Производственный цикл | - период времени от закупки сырья до получения готовой продукции |
| --- | --- |
| - Операционный цикл | - период времени от закупки сырья до оплаты готовой продукции |
| - Финансовый цикл | - период времени от оплаты сырья до получения денежных средств за реализованную продукцию |

Задание № 47.Производственный цикл непосредственно влияет на следующие экономические показатели:

- объем производства (количество произведенных тиражей за определенный период)

- производительность труда основного персонала

- незавершенное производство (полуфабрикаты: оттиски, сфальцованные тетради и т.п.)

- себестоимость печатной продукции

- компетенция начальника производственного отдела

- сезонность заказов полиграфических услуг

- стоимость технического обслуживания полиграфического оборудования

Задание № 48. Распределите по типам направления оптимизации времени производства

| технологические | организационные | конструктивные |  | - правильно организованное рабочее место (стандарт 5S) - диспетчеризация заказов (минимизация переналадок с формата на формат, по типу бумаги и пр.) - оптимизация внутренней логистики типографии 2.1 организация параллельности технологических процессов 2.2 сокращение операционно-технологических перерывов между печатной и послепечатной стадиями полиграфического производства 2.3 повышение производительности оборудования за счет технологических решений 3.1 снижение материалоемкости печатной продукции на уровне макета 3.2 повышение уровня стандартизации процессов и унификации продукции (ассортиментных позиций) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание № 49. Оценку эффективности технологических процессов следует проводить по трем укрупненным группам показателей:

- качества готовой печатной продукции

- характеристикам оцениваемого технологического процесса (требованием к процессу)

- затратам на изготовление тиража (или всей производственной программы)

- средней рыночной стоимости полиграфических услуг

- на основе сравнения с процессами прямого конкурента

Задание № 50. Установите соответствие между критериями технологического уровня производства и их характеристикой

| - уровень технологического воздействия | - степень механизации, автоматизации, цифровизации |
| --- | --- |
| - уровень технологической интенсивности | - скорость изготовления тиража; материалоемкость и трудоёмкость печатной продукции; длительность технологического цикла; количество отходов производства; показатели качества печатной продукции; степень использования оборудования |
| - уровень технологической управляемости | - гибкость процесса и возможности регулирования параметров под воздействием внешних требований с целью максимальной эффективности, сохранение стабильности и надежности |
| - уровень технологической организации | - комбинация технологических методов; непрерывность процессов; число технологических стадий обработки; направление движения и перемещения материальных потоков; безотходность процессов |
| - уровень адаптации технологического процесса | - надежность, безаварийность, безопасность; обеспечение высокого стабильного качества продукции; соответствие орудий труда и технологии требованиям охраны труда и промышленной безопасности |

Задание № 51. Что из перечисленного НЕ относится к системе показателей, характеризующих эффективность полиграфического производства:

- рыночная цена экземпляра тиража

- количество постоянных заказчиков полиграфических услуг

- качество печатной продукции

- производительность труда

- фондовооруженность

- материалоемкость

Порядок и методика производственного планирования и контроля в печатной индустрии

Принципы позаказной системы оперативно-календарного планирования

Основы методов расчета норм времени и выработки на каждую операцию технологического процесса полиграфического производства

Задание № 52. Установите последовательность функций управления заказом в полиграфическом производстве

- Оформление и калькуляция заказа

- Выбор технологического процесса (цепочки)

- Планирование производства

- Диспетчеризация

- Учет материалов в производстве

- Учет готовой продукции

Задание № 53. Факторы, НЕ оказывающие прямого влияния на сложность проведения календарно-плановых расчетов полиграфического производства

- рыночные приоритеты заказчика печатной продукции

- износ основного полиграфического оборудования

- характер выпускаемой печатной продукции

- многообразие технологических схем прохождения заказов в производстве

- количество заказов, одновременно находящихся в производстве

- специализация цехов полиграфического производства

- масштаб полиграфического производства

- производительность труда основного персонала

Задание № 54. Исходными данными для разработки месячных оперативных планов полиграфического производства НЕ являются (выберете все правильные ответы):

- действия конкурентов

- интересы заказчика

- мотивация менеджера по работе с заказами

- планируемые на данный период производительности цехов и отдельных участков

- сроки изготовления изданий, установленные в договорах с заказчиками

- технологические карты заказа с установленными в них нормами расхода

- позаказные калькуляции

- сведения о производительности оборудования

Задание № 55.Факторы, влияющие на длительность и структуру производства продукции полиграфическим способом

- вид печатного продукта, его объем, формат, тираж, красочности, параметров, определяющих трудоемкость изготовления

- степень готовности и качество первичного макета/прототипа для последующей технологической переработки

- текущая загрузка производства, производственные возможности, производительность и уровня использования оборудования и технология изготовления заказов

- длительность перерывов между сменами;

- позиции типографии на рынке полиграфических услуг

- цены, которую готов заплатить заказчик за оперативность

Задание № 56. Разработка месячных планов структурных подразделений типографии ведется цепным методом, обратно ходу технологического процесса. Выберите исходные данные для их составления:

- месячный оперативный план типографии;

- величины опережений запуска заказов в данный цех, установленные графиками прохождения заказов в производстве,

- технологические карты заказа с установленными в них нормами расхода трудовых ресурсов;

- планируемые производительности оборудования на «узких» рабочих местах

- интересы заказчика в период «высоких сезонов» (неритмичности загрузки)

- коммерческие предложения конкурентов

Задание № 57. Исходными данными для построения графика плотности работ являются:

- перечень заказов

- сроки их изготовления

- плановая трудоемкость выполнения заказов на данной операции или участке производства

- плановая производительность работы участка за день

- стоимость расходных материалов

- фондоотдача основного печатного оборудования

Задание № 58. Что из перечисленного НЕ используется в структуре нормы времени

- время принятия технологического решения

- время передачи части работ на аутсорсинг

- основное времени (машинное или аппаратурное)

- вспомогательного времени

- времени обслуживания рабочего места и оборудования

- времени на перерывы, обусловленные технологией и организацией производства

Правила составления и оформления карт-нарядов и способы их реализации в полиграфическом производстве

Нормативно-техническая документация процессов полиграфического производства

Задание № 59. В полиграфическом производстве на каждый заказ необходимо формировать свой пакет технологической документации, который состоит из (укажите максимально возможный набор документов):

- карты заказа

- технологических попроцессных карт

- технологических пооперационных карт

- нормативно-технологической карты заказа

- цеховых карт-нарядов

- карты материалоемкости заказа

- логистической схемы доставки расходных материалов

Задание № 60. Карта заказа НЕ должна содержать следующие сведения:

- данные предыдущего заказа

- цену, которую заказчик готов заплатить за тираж

- номер заказа

- дату поступления заказа

- срок сдачи тиража заказчику

- сведения о заказчике

- наименование издания, его объем, тираж, формат, красочность

- сведения об ответственных исполнителях работ

- расчет расхода материалов

Задание № 61. Установите соответствие между технической документацией и областью применения

| - карта заказа | - заполняется технологом производственного отдела и является документом, сопровождающим движение заказа в производстве |
| --- | --- |
| - технологические попроцессные и технологические пооперационные карты | - разрабатываются в ходе технологической подготовки при внедрении новой техники и технологии |
| - технологические карты-наряды | - отражается информация, содержащаяся в технической издательской спецификации, необходимая для изготовления заказа в конкретном цехе, и устанавливаются некоторые параметры технологического процесса |

Задание № 62. Выберите правильный ответ, точно определяющий изображение рисунка

|  | - план производства типографии - выработка сотрудников за период - причины приостановки заказов - «дедлайны» по заказам |
| --- | --- |

Задание № 63. Выберите правильный ответ, точно определяющий изображение рисунка

|  | - документ, отображающий «сдельные наряды» - трудоемкость заказа - технологическая карта |
| --- | --- |

Задание № 64. Что из перечисленного должен включать в себя технологический регламент производства, оформленный по ГОСТ:

- общее описание процесса производства

- описание характеристик материалов, сырья, полуфабрикатов

- описание технологического процесса и технологической схемы стадий производства, нормативных показателей

- режимы работы технологического оборудования и описание контроля технологического процесса

- список нормативной документации и обязательных инструкций и графическая технологическая схема производства

- требования к промышленной безопасности

- все перечисленное

Методы снижения материалоемкости, энергоемкости и трудоемкости производимой печатной продукции

Задание № 65. Распределите факторы, влияющие на снижение материалоемкости в зависимости от направления оптимизации

| технологические | организационные | конструктивные |  | - выбор оптимального формата бумаги для изготовления тиража - рациональный спуск полос - минимизация переналадки печатной машины с формата на формат 2.1 организация логистики с учетом оптимальной траектории перемещения материального потока 2.2 организация нормирования расхода и учета материалов 2.3 унификация ассортиментных позиций 3.1 снижение материалоемкости печатной продукции на стадии проектирования оригинал-макета 3.2 выявление возможности использования возвратных материалов и рециклинг технологических отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание № 66. Снижение материалоемкости производства печатной продукции осуществляется за счет:

- широкого применения малоотходной и безотходной технологии на каждой стадии полиграфического производства

- использования отходов производства для выпуска побочной печатной продукции

- комбинирования производства с использованием аутсорсинга

- повышения эффективности технологических процессов

- экономии на расходных материалах

- коммуникативных способностей логиста или специалиста по закупке расходных материалов

Задание № 67. Выбор краски для тиража с точки зрения стоимости за килограмм может привести к следующим проблемам:

- проблемам с закреплением (отмарывание и перетискивание)

- увеличение технологических отходов

- нарушение цветового охвата

- увеличение стоимости сервисного обслуживания печатной машины

- замене красочного аппарата

- снижению себестоимости производства на определенный период

Задание № 68. Трудоемкость печатных процессов рассчитывается исходя из:

- количества приладок и нормы времени на приладку

- эксплуатационной скорости печатной машины

- количества листопроготов/краскооттисков

- качества краски в красочном аппарате

- амортизации печатной машины

Задание № 69. Установите соответствие между типом трудоемкости и ее характеристикой

| - предварительная (экспертная) технологическая трудоемкость | - величина прогнозируемых предельно допустимых затрат труда на изготовление единицы продукции, выпущенной полиграфическим способом, обусловливающая экономическую целесообразность производства |
| --- | --- |
| - проектная технологическая трудоемкость | - величина необходимых затрат труда на производство единицы продукции, выпущенной полиграфическим способом, установленная на основе применения наиболее прогрессивных технико-технологических и организационно-экономических проектных решений |
| - нормативная технологическая трудоемкость | - величина трудовых затрат на изготовление тиража, рассчитанная и установленная на основе анализа технологического цикла и замеров производительности труда по ассортиментной позиции |

Задание № 70. Заказчик предъявляет высокие требования к качеству полиграфических работ. Издательская продукция III категории сложности. Необходимо выполнить тираж в ограниченные сроки и с ограниченным бюджетом. Потеря лояльности заказчика грозит большими репутационными потерями. Сформируйте из перечисленных действий стратегию Вашего поведения:

- подписание сигнального экземпляра у заказчика

- постановка тиража на печать в смену с высоким уровнем квалификации печатников

- контроль качества расходных материалов

- соблюдение норм времени на акклиматизацию бумаги

- коммуникация с заказчиком с целью отсрочки дедлайнов по изготовлению тиража

- передача заказа другой типографии с получением посреднического процента

Задание № 71. Что из перечисленного относится к факторам роста производительности и качества труда:

- повышение уровня квалификации

- снижение уровня вариабельности технологических решений

- автоматизация и цифровизация основных и вспомогательных процессов

- корректная организация рабочего места

- административные методы укрепления трудовой дисциплины

- выполнения тиражей с учетом нормативов, установленных высшим руководством типографии

Интегрированные системы оперативного управления полиграфическим производством

Принципы процессного и системного подхода

Задание № 72. Система MRP использует следующие положения:

- снабжение, производство и сбыт рассматриваются как типовые этапы движения заказов по сквозным единым графикам их выполнения

- оптимизация заделов незавершенного производства

- учет ограничений на используемые для выполнения заказы ресурсы (времени, материальные, трудовые, финансовые, информационные)

- производительность труда и квалификация персонала не создают добавочной стоимости в модели производства

- для оценки рыночных приоритетов развития используется модель М.Портера

Задание № 73. Маршрутная система оперативного управления непоточным производством базируется на:

- предварительно упорядоченном движение полуфабрикатов (оттисков, тетрадей и т.п.) по типовым технологическим маршрутам

- применении объемно-динамического метода выполнения календарно-плановых расчетов, который позволяет согласовать сроки прохождения тиража в производстве с равномерной и полной загрузкой рабочих мест на производственных участках

- схемах снабженческой логистики, отработанных на основе персональных интересов участников

- диспетчеризации заказов печатной продукции, основанной на принципе «первый пришел – первый вышел»

Задание № 74. Выберите правильный ответ, точно определяющий изображение рисунка

|  | - Обобщенная модель управления бизнес-процессами типографии - Схема стадий полиграфического производства - Организационная модель типографии - Нотация бизнес-процесса класса workflow |
| --- | --- |

Задание № 75. Определите соответствие между уровнями процессов полиграфического производства и их практической реализацией

| - Процессы 1 уровня (индустрия) | - Организация внешних процессов: цепочка производственной кооперации, логистика поставок расходных материалов на территорию РФ |
| --- | --- |
| - Процессы 2 уровня (компания) | - Организация прохождения заказа печатной продукции |
| - Процессы 3 уровня (структурное подразделение) | - Организация прохождения заказа на стадии допечатной подготовки |
| - Процессы 4 уровня (рабочая система/производственный участок) | - согласование сроков исполнения тиража печатной продукции технологом полиграфического производства |

Принципы и методы моделирования технологических процессов в полиграфическом производстве

Задание № 76. Определите соответствие между типовой технологической схемой и печатным продуктом, на основе которой он может быть произведен

|  | - буклет |
| --- | --- |
|  | - издание в обложке |
|  | - этикетка |
|  | - издание в переплете |

Задание № 77. Выберите правильный ответ, точно определяющий изображение рисунка

|  | - Технологическая схема печатной стадии листовой продукции - Подготовка машины к печатанию тиража - Алгоритм прохождения издания в полиграфическом производстве - Регламент технологического процесса |
| --- | --- |

Задание № 78. Выберите правильный ответ, точно определяющий изображение рисунка

|  | - Схема получения четырехкрасочного оттиска - Схема стадий полиграфического производства - Организационная модель типографии - Регламент технологического процесса |
| --- | --- |

Задание № 79. Установите соответствие между форматом оригинал-макета и графическим изображением

|  | - формат для скрепления пружиной |
| --- | --- |
|  | - формат для листовок |
|  | - Формат для КБС |
|  | - формат при скреплении скобой |

Системы управления охраной труда в организации

Требования охраны труда в полиграфическом производстве

Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации

Задание № 80. При проведении полиграфических работ на работников возможно воздействие следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:

- движущиеся части машин и механизмов подвижные части производственного оборудования, перемещаемые материалы, полуфабрикаты и готовые изделия

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования

- виброакустические факторы (шум, инфразвук, ультразвук воздушный, общая и локальная вибрация)

- повышенная температура поверхностей оборудования, материалов

- неадекватное поведение коллег по цеху

- завышенные требования заказчика

Задание № 81. При организации проведения работ работодателем должен быть установлен порядок осуществления контроля и оценки состояния условий и охраны труда, предусматривающий:

- постоянный контроль исправности используемых машин и технологического оборудования, приспособлений, инструмента

- оперативный контроль за состоянием условий и охраны труда, проводимый руководителями работ и подразделений совместно с полномочными представителями работников

- периодический контроль за состоянием условий и охраны труда в структурных подразделениях и на производственных участках

- ежедневное тестирование персонала на наличие в крови веществ, вызывающих заторможенную реакцию

- оперативный контроль за климатическими условиями, комфортными для пребывания в производственном пространстве

Задание № 82. При изготовлении форм глубокой печати в изолированных помещениях должны размещаться:

- полировально-шлифовальный участок

- участок подготовки и сушки пигментной бумаги

- переводной и травильный участки

- участок контроля материалов и ОТК

- производственный отдел

Задание № 83. Наряд-допуск на производство работ повышенной опасности оформляется:

- в двух экземплярах

- дистанционно в электронном формате без подписи

- в одном экземпляре и храниться  у руководителя работ

Задание № 84. Правила по охране труда при проведении полиграфических работ устанавливаются на основании:

- приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. №832н

- статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации

- внутреннего регламента, разработанного исходя из практики топ-менеджмента  типографии

Задание №85. Факторами, которые непосредственно приводят к изменению затрат на полиграфическом производстве могут быть:

- модернизация технической оснащенности производства;

- совершенствование технологии производства, оптимизация технологического цикла;

- совершенствования организации производства, производительности и качества труда

- изменение объема и структуры выпускаемой продукции

- административное давление

- введения новых стандартов качества на уровне индустрии

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

| № задания | Правильные варианты ответа, модельные ответы и (или) критерии оценки | Вес или баллы, начисляемые за правильно выполненное задание |
| --- | --- | --- |
|  | 1-A, 2-B,3-C,4-D | 1 за правильный ответ |
|  | 1-1.1,1.2,1.3,1.4;2-2.1,2.2,2.3,2.4 | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | 1-1.1,1.2;2-2.1,2.2,2.3;3-3.1,3.2 | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C,4-D | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C,D | 1 за правильный ответ |
|  | A,B | 1 за правильный ответ |
|  | G | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C,D | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C,4-D,5-E | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C,D | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C | 1 за правильный ответ |
|  | 1-1.1,1.2,1.3,1.4,1.5, 1.6;2-2.1,2.2,2.3.2.4,2.5,2.6 | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C,4-D | 1 за правильный ответ |
|  | 1-1.1,1.2,1.3,1.4,1;2-2.1,2.2,2.3;3-3.1,3.2,3.3 | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C,4-D | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C,D | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C,4-D, 5-E,6-F | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C,4-D | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | 1,2,3,4,5,6 | 1 за правильный ответ |
|  | 1,2,3,4,5,6 | 1 за правильный ответ |
|  | 1,2,3,4,5,6 | 1 за правильный ответ |
|  | 1,2,3,4,5,6 | 1 за правильный ответ |
|  | 1,2,3,4,5,6 | 1 за правильный ответ |
|  | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 1 за правильный ответ |
|  | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C,D | 1 за правильный ответ |
|  | H | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | A,B | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C | 1 за правильный ответ |
|  | A,B | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C,4-D | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C,D | 1 за правильный ответ |
|  | 1-1.1,1.2,1.3;2-2.1,2.2,2.3;3-3.1,3.2 | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C,4-D, 5-E | 1 за правильный ответ |
|  | A,B | 1 за правильный ответ |
|  | 1,2,3,4,5,6 | 1 за правильный ответ |
|  | A,B | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C,D | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C,D | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C,D | 1 за правильный ответ |
|  | A,B | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C,D,E | 1 за правильный ответ |
|  | A,B | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C,4-D, 5-E | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | G | 1 за правильный ответ |
|  | 1-1.1,1.2,1.3;2-2.1,2.2,2.3;3-3.1,3.2 | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C,D | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C,D | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C,D | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C | 1 за правильный ответ |
|  | A,B | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C,4-D | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C,4-D | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C,4-D | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C,D | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C,D | 1 за правильный ответ |

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии со спецификацией. Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 40.

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения набранной суммы баллов от 25 и более.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена

а) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

Трудовая функция E/01.5

Подготовка и организация работы полиграфического производственного подразделения

Трудовые действия и соответствующие навыки:

ТД: Разработка схемы технологических процессов изготовления продукции полиграфическим способом

- Оценивать сложность и технологические возможности выполнения производственной задачи по выпуску печатной продукции

- Применять методы моделирования технологических процессов изготовления продукции полиграфическим способом

ТД: Выбор полиграфического оборудования в соответствии с техническими характеристиками и требованиями технологического процесса, подготовка его к производственным операциям

- Оценивать потребность в материально-техническом обеспечении производственного процесса при выпуске печатной продукции

- Анализировать возможности полиграфического оборудования

ТД: Технико-экономический анализ выбранной технологии или технологической схемы производственного полиграфического процесса

- Производить технико-экономический анализ выбранной технологии или технологической схемы полиграфического производственного процесса

- Оценивать сложность и технологические возможности выполнения производственной задачи по выпуску печатной продукции

- Рассчитывать производственные издержки исполнения полиграфических работ на производственном участке

ТД: Оценка вероятности достижения требуемого качества, сроков, стоимости исполнения полиграфических работ

- Прогнозировать уровень качества и сроки исполнения заказов печатных работ

- Оценивать производственную эффективность участка или подразделения

ТД: Подготовка графиков прохождения заказов в производстве, планирование контрольных точек, видов и форм контроля при производстве полиграфической продукции

- Применять инструменты оперативно-календарного планирования

- Формулировать производственные задачи и контролировать их исполнение

ТД: Контроль подготовки полиграфического оборудования и основных производственных фондов к технологическим процессам и операциям в соответствии с технологическими целями и задачами

- Оценивать эксплуатационно-техническое состояние полиграфического оборудования для решения производственной задачи

- Применять методы и инструменты контроля технологического процесса и результата выполнения работ по производству печатной продукции

- Управлять производственным циклом при выпуске печатной продукции

- Применять информационные технологии, средства автоматизации технологических процессов в полиграфии

ТД: Подготовка полиграфических материалов и полуфабрикатов к использованию в соответствии с технологическими целями и задачами

Оценивать потребность в материально-техническом обеспечении производственного процесса при выпуске печатной продукции

Практическое задание 1. На основе представленного оборудования определить потенциально возможный ассортимент печатной продукции. Разработать схему прохождения заказа в производстве с учетом трех вариантов тиражей (изменение тиражности определяется типом продукции, коэффициенты изменения 1, 1,5, 4).

Вариант № 1.

Дано краткое описание типографии (локация, масштаб, технические средства производства и дополнительная значимая информация для определения производственного потенциала)

Пример перечня оборудования.

Формный участок

Устройство экспонирования CTP

формат пластины от 228х300мм до 762х685мм

скоростная модификация – 22 формы в час

Печатный цех

Heidelberg Speedmaster XL 75, восьмисекционная  50х70 см

| максимальный формат листа (C), мм | 530 x 750 |
| --- | --- |
| максимальный формат запечатки (C), мм | 510 x 740 |
| минимальный формат листа в режимедвусторонней печати (С), мм | 300 x 350 |
| толщина запечатываемого материала, мм | 0,03 – 0,8 |
| поле захватов, мм | 8 – 10 |
| максимальная производительность стандартная, отт./час | 15’000 |
| количество печатных секций | 8 |

цех послепечатной обработки

Одноножевая резальная машина с автоматическим сталкивателем и стапелеподъемником

| МОДЕЛИ | 115S |
| --- | --- |
| Длина реза, мм | 1150 |
| Глубина подачи затла, мм | 1150 |
| Высота реза, мм | 165 |
| Производительность, циклов/мин | 48 |

Stahlfolder Ti 52 (Фальцевальная машина)

| Диапазон бумаг | 60-180г/м2 |
| --- | --- |
| Максимальный формат листа | 520 х 840 мм |
| Минимальный формат листа | 100 х 150 мм |
| Высота стапеля на самонакладе | 700 мм |
| Максимальная производительность | 45 000 тактов в час |
| Секция ножевого фальца | KBi 52 |

Вкладочно-швейно-резальный агрегат NOVA10 (6+1)

| Максимум. Формат (без обрезки) | 450×311 мм |
| --- | --- |
| Максимум. Формат (обрезанный) | 440×300мм |
| Мин. Формат (без обрезки) | 158×100мм |
| Мин. Формат (обрезанный) | 148×75 мм |
| Количество стандартных сшивающих головок | Максимум. 6 Хонер М45/6 |
| Количество головок для сшивания петель | Максимум. 4 Хонер М55/Л |
| Максимум. Механическая скорость | 10000 ц/ч |

Горизонтальный листоподборщик JMD G460/8

| Модель | G460/8 |
| --- | --- |
| Количество станций | 8 |
| Длина блока, мм | 196 х 460 |
| Ширина блока, мм | 135 х 230 |
| Максимальная скорость, тактов/час | 6000 |

Машина бесшвейного скрепления jmd superbinder - 150d

| Модель | Superbinder – 150D |
| --- | --- |
| Механическая скорость | Макс. 1800 циклов/час |
| Длина книжного блока | 140 – 450 мм |
| Ширина книжного блока | 120 – 270 мм |
| Толщина книжного блока | 3 – 50 мм |
| Длина обложки | 140 – 455 мм |
| Ширина обложки | 245 – 594 мм |

Тигельная машина для вырубки развертки коробок

Ztj-1040. Автоматический тигельный пресс с функцией горячего тиснения

| Максим. формат листа (мм) | 1040*720 |
| --- | --- |
| Миним. формат листа (мм) | 400*400 |
| Плотность бумаги (г/м2) | 200-1000 |
| Максим. механическая скорость (циклов/мин) | 30 |
| Высота стопы на подаче (мм) | 1200 мм |

Фальцевально склеивающая линия SHH-600AG

| Модель | SHH-600AG |
| --- | --- |
| Количество точек склейки | 1 и 3 |
| Плотность материала заготовки, г/м2 | 200-800, Гофорокартон F, E |
| Максимальная скорость, м/мин | 220 |

Брошюровщик ЛБ-700

Максимальная длина навивки: 700 мм;

Используется спираль типа Wire-O с шагом 3:1;

Рабочий цикл продолжительностью от 1,5 сек;

Диаметр спирали, используемой для работы — от ¼" до 1/2".

Вставка ригеля: автоматическая, до 40 см

Промышленный перфоратор, спираль WIRE-O

Максимальная длина перфорации за один удар: 520 мм

Максимальная толщина перфорируемой стопы: 4,5 мм

Форма перфорируемых отверстий: круглая, квадратная

Шаг перфорации: 3:1; 2:1

Подача материала для перфорации: горизонтальная

- Определить оптимальный набор печатной продукции, который может быть выпущен с учетом представленных производственных мощностей

- Сформировать схемы прохождения заказа в производстве (не менее 2-х) для печатной продукции наиболее технологически и экономически целесообразной для производственной мощности

Условия выполнения задания: аудитории ЦОКа

Место выполнения задания: экзаменационная аудитория – компьютерный класс, оборудованный учебными и компьютерными столами, стульями и/или компьютерными креслами:

- автоматизированные рабочие места (ПК/ноутбук + монитор + клавиатура + мышь);

- принтер А4;

- канцелярские принадлежности, бумага;

- программное обеспечение, позволяющее визуально представить результаты выполненных практических заданий и/или практических кейсов;

- информация о типографии и/или проморолик; информация включает:

  - информацию о локации типографии,

  - схему технической оснащенности,

- шаблон для формирования пооперационной схемы (на выбор из типовых решений)

- шаблон для описания печатной продукции

Максимальное время выполнения задания: 40 мин.

Критерии оценки практического задания

| № п/п | Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки | Баллы по критерию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудовые действия и соответствующие навыки: Разработка схемы технологических процессов изготовления продукции полиграфическим способом - Оценивать сложность и технологические возможности выполнения производственной задачи по выпуску печатной продукции - Применять методы моделирования технологических процессов изготовления продукции полиграфическим способом Выбор полиграфического оборудования в соответствии с техническими характеристиками и требованиями технологического процесса, подготовка его к производственным операциям - Оценивать потребность в материально-техническом обеспечении производственного процесса при выпуске печатной продукции - Анализировать возможности полиграфического оборудования | При просмотре документов о типографии (сайт, проморолик, печатные информационные материалы) фиксирует ключевые моменты, относящиеся к производственно-технологическому потенциалу | 3 |  |
|  |  | Из предложенного перечня оборудования определяет варианты возможной специализации | 2 |  |
|  |  | Из предложенных документов и шаблонов отбирает те, которые могут быть максимально полезны для построения схемы прохождения заказа в производстве | 3 | Минус 1 балл за несоответствие |
|  |  | Анализирует технологическое оборудование и определяет возможный потенциал эксплуатации (частота и возможности, обслуживания и пр.) | 4 | Минус 1 балл за несоответствие эталону |
|  |  | Разрабатывает варианты технологических решений для потенциально возможной печатной продукции (не менее 4 вариантов) | 5 | Минус 1 балл за несоответствие |
|  | Технико-экономический анализ выбранной технологии или технологической схемы производственного полиграфического процесса - Производить технико-экономический анализ выбранной технологии или технологической схемы полиграфического производственного процесса - Оценивать сложность и технологические возможности выполнения производственной задачи по выпуску печатной продукции - Рассчитывать производственные издержки исполнения полиграфических работ на производственном участке | Описывает печатную продукцию, выбранную в качестве приоритетной, с позиций заказчика (не менее 3 примеров) | 4 |  |
|  |  | Определяет экономическую целесообразность производства печатной продукции с учетом изменения тиражности | 3 | Минус 1 балл за несоответствие |
|  | Оценка вероятности достижения требуемого качества, сроков, стоимости исполнения полиграфических работ - Прогнозировать уровень качества и сроки исполнения заказов печатных работ - Оценивать производственную эффективность участка или подразделения | Анализирует возможность достижения показателей качества на основе оценки производственных возможностей и оборудования | 1 |  |
|  |  | Определяет точки контроля для технологических решений (определяет инструменты контроля) | 4 | Минус 1 балл за несоответствие |
|  | Итого |  | 29 |  |

Практическое задание 2. Сформировать пооперационная технологическая схема (маршрутную карту) прохождение заказа в производстве

Вариант № 1.

- На основе данных о заказе и технической оснащенности типографии разработать пооперационные технологические схема, используя шаблон. Схемы разрабатываются на все технологические операции с момента получения макета до передачи тиража заказчику. Условия устанавливаются спецификацией или (конвертом заказа) для каждого варианта практического задания. 
(шаблон маршрутной карты, схема размещение технических средств производства с описанием и характеристиками, спецификация заказа (3 варианта), фото потенциальной продукции).

- Составить предварительную калькуляцию заказа печатной продукции (представить расчет полиграфической продукции на основе представленных данных)
(спецификация заказа, фото потенциальной продукции, таблица данных для расчета себестоимости (файл )).

Условия выполнения задания: аудитории ЦОКа

Место выполнения задания: экзаменационная аудитория – компьютерный класс, оборудованный учебными и компьютерными столами, стульями и/или компьютерными креслами:

- автоматизированные рабочие места (ПК/ноутбук + монитор + клавиатура + мышь);

- принтер А4;

- канцелярские принадлежности, бумага;

- программное обеспечение, позволяющее визуально представить результаты выполненных практических заданий и/или практических кейсов;

- информация о типографии и заказе:

  - схема технической оснащенности,

  - перечень оборудования и технические характеристики

  - характеристика заказа/тиража (фото продукции или образец, краткое описание, выходные данные, спецификация (правильный вариант, условно правильный вариант, некорректный вариант))

- шаблон пооперационной технологической схемы, бланк оценки группы сложности и технико-экономической целесообразности, шаблон для расчета себестоимости, перечень технологических операций и нормативов (файл ).

- краткая описание основных и вспомогательных процессов

- точка входа – готовый макет, точка выхода – склад готовой печатной продукции, подготовленной к отгрузке (все необходимые материалы есть на складе, отклонения в производственном процессе не учитывать)

- программные средства создания пооперационной технологической схемы (по согласованию)

Максимальное время выполнения задания: 60 мин.

Критерии оценки практического задания

| № п/п | Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки | Баллы по критерию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка технологического маршрута, установление состава и последовательности операций производственного процесса производства печатной продукции - Применять методы разработки технологических маршрутных карт в печатной индустрии Оформление технологической карты-наряда печатной продукции и обеспечение ее исполнения - Оформлять технологические карты-наряды печатной продукции и обеспечивать их исполнение Оптимизация технологических операций в соответствии с производственным циклом, спецификацией печатной продукции, требованиями заказчиков - Использовать подходы рационального производственно-календарного планирования, обеспечивающие реализацию основных принципов организации полиграфического производства | Осуществляет ознакомление со спецификацией (конвертом) заказа (3 варианта). Анализирует фото или образец печатного продукта. | 1 |  |
|  |  | Оценивает корректность данных для производственного процесса. Выбирает корректный вариант спецификации | 2 | Минус 1 балл за несоответствие |
|  |  | Определяет группу сложности печатной продукции. Фиксирует в соответствующем шаблоне | 1 |  |
|  |  | Анализирует схему размещения технических средств производства и их характеристики | 1 |  |
|  |  | Оценивает на основе анализа производственных возможностей потенциал реализации заказа и его приоритетность для типографии с технико-экономической точки зрения | 1 |  |
|  |  | Определяет последовательность технологических процессов и вспомогательных операций, для которых будут разрабатываться маршрутные карты | 3 | Минус 1 балл за несоответствие |
|  | Контроль соблюдения технологической дисциплины в своем подразделении или в рамках производственного цикла выпуска печатной продукции - Контролировать исполнение технологической дисциплины подразделения (в рамках производственного цикла) - Контролировать ведение технологического процесса в соответствии с нормативными техническими документами и спецификацией заказа печатной продукции Управление технологическим циклом в рамках производственного участка, обеспечение исполнения графика прохождения заказа в полиграфическом производстве - Анализировать график загрузки производственного подразделения - Применять методы управления производственным циклом в рамках производственного участка, обеспечения исполнения графика прохождения заказа в полиграфическом производстве - Использовать информационные технологии, средства автоматизации технологических процессов полиграфического производства Анализ отклонения от производственных программ и координация работы со смежными производственными участками - Определять, анализировать и устранять причины нарушения связей между смежными производственными участками - Оперативно реагировать на отклонение технологических процессов от заданных параметров полиграфического производства, реализовывать процедуры по их устранению Анализ достижения показателей эффективности производственного цикла и плановых показателей качества печатной продукции - Обеспечивать достижение показателей эффективности производственного цикла и плановых показателей качества печатной продукции - Анализировать график загрузки производственного подразделения - Контролировать ведение технологического процесса в соответствии с нормативными техническими документами и спецификацией заказа печатной продукции | Отбирает оборудование, которое будет задействовано в производстве тиража | 3 | Минус 1 балл за несоответствие |
|  |  | Определяет потребность в материалах для производства тиража, заполняя разделы шаблона себестоимости | 4 | Минус 1 балл за несоответствие |
|  |  | Определяет статьи производственной себестоимости (из выпадающего списка таблицы выбрать позиции соответствующие тиражу/ассортиментной позиции, сортируя по категориям производственным затратам) | 4 | Минус 1 балл за несоответствие |
|  | Итого |  | 34 |  |

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации принимается при наборе баллов:

- за теоретический этап - от 25 баллов

- за практический этап: при достижении более 50% от заданных значений примерами практических заданий

При наборе менее допустимого количества баллов по результатам первого (предыдущего) практического задания – к выполнению последующих практических задании соискатель не допускается.

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии)

1. Комплект методических материалов, шаблонов документов для организации практических заданий

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. N 14н Об утверждении профессионального стандарта «Технолог полиграфического производства».

Для проведения теоретического этапа экзамена используются следующие типы тестовых заданий: с выбором ответа; с открытым ответом; на установление соответствия; на установление последовательности. Типы заданий теоретического этапа экзамена выбираются разработчиками оценочных средств в зависимости от особенностей оцениваемой квалификации

Для проведения практического этапа профессионального экзамена используются два типа заданий: задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях; портфолио