ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО

для оценки квалификации

СТАРШИЙ ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ 
ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

(5 УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ)

11.01200.04 (5 уровень квалификации)

2022 год

Состав оценочного средства

1. Наименование квалификации и уровень квалификации	3

2. Номер квалификации	3

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации	3

4. Вид профессиональной деятельности	3

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена	3

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена	6

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий	13

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий	13

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий	14

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:	15

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:	39

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена	41

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации	54

14. Перечень нормативных  правовых  и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии)	55

1. Наименование квалификации и уровень квалификации

Старший техник-технолог полиграфического производства (5 уровень квалификации)

2. Номер квалификации

11.01200.04

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

Профессиональный стандарт «Технолог полиграфического производства», утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации N 14н от 10.01.2017, зарегистрирован в Минюсте России 26.01.2017, № 45405, регистрационный номер 572.

4. Вид профессиональной деятельности

11.012 Технологическое сопровождение процессов полиграфического производства.

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| Типовые технологические процессы изготовления печатной продукции | Соответствие ответа на задание эталону правильного ответа | с выбором ответа: 1,3,4,5 |
|  |  | на установление соответствия: 2 |
| Классификация полиграфических работ | Соответствие ответа на задание эталону правильного ответа | с выбором ответа: 6,9,10 |
|  |  | на установление соответствия: 7,8 |
| Оборудование полиграфического производства и его эксплуатационные возможности | Соответствие ответа на задание эталону правильного ответа | с выбором ответа: 13 |
|  |  | на установление соответствия: 11,12 |
| Режимы оптимального использования производственных мощностей полиграфического производства | Соответствие ответа на задание эталону правильного ответа | с выбором ответа: 14,15,16,17 |
|  |  | на установление соответствия: 18 |
| Общие принципы организации полиграфического производства и оперативно-календарное планирование | Соответствие ответа на задание эталону правильного ответа | с выбором ответа: 21,22,24 |
|  |  | на установление соответствия: 19,20,23 |
| Методы производственно-календарного планирования, применяемые в печатной индустрии. Методы технико-экономических расчетов по составлению оперативных планов на различные отрезки времени, применяемые в печатной индустрии | Соответствие ответа на задание эталону правильного ответа | с выбором ответа: 25,26,27,30,31 |
|  |  | на установление соответствия: 28,32 |
|  |  | на установление последовательности: 29 |
| Принципы разработки технологических карт и спецификаций заказа | Соответствие ответа на задание эталону правильного ответа | с выбором ответа: 33,34,36,37,38 |
| Принципы позаказной системы оперативно-календарного планирования |  | на установление соответствия: 35,40 |
|  |  | на установление последовательности: 39 |
| Система нормирования полиграфического производства | Соответствие ответа на задание эталону правильного ответа | с выбором ответа: 43,44,45,46,47 |
|  |  | на установление соответствия: 42 |
|  |  | на установление последовательности: 41 |
| Методы расчета и оптимизации производственной себестоимости печатной продукции | Соответствие ответа на задание эталону правильного ответа | с выбором ответа: 48,49,50,51,53,55,56 |
|  |  | на установление соответствия: 52,54 |
| Принципы процессного и системного подхода, применяемые в печатной индустрии | Соответствие ответа на задание эталону правильного ответа | с выбором ответа: 57,58 |
|  |  | на установление последовательности: 59 |
| Основные инструменты маркетингового анализа печатной индустрии. Основные методы и правила составления производственно-ассортиментной матрицы, применяемые в печатной индустрии | Соответствие ответа на задание эталону правильного ответа | с выбором ответа: 60 |
|  |  | на установление соответствия: 61,62,63 |
| Психология и этика делового общения | Соответствие ответа на задание эталону правильного ответа | с выбором ответа: 66 |
|  |  | на установление соответствия: 67 |
|  |  | на установление последовательности: 64,65 |
| Ассортимент и свойства полиграфических материалов | Соответствие ответа на задание эталону правильного ответа | с выбором ответа: 68,69,70,71,75 |
|  |  | на установление соответствия: 72,73,74 |
| Методы и условия транспортировки и хранения готовой печатной продукции | Соответствие ответа на задание эталону правильного ответа | с выбором ответа: 76 |
|  |  | на установление соответствия: 78 |
| Средства и методы контроля качества технологических процессов и печатной продукции Показатели качества печатной продукции, актуальные для заказчика, и показатели технологического процесса | Соответствие ответа на задание эталону правильного ответа | с выбором ответа: 81,82,83 |
|  |  | на установление соответствия: 79,80 |
| Условия соблюдения технологической дисциплины в полиграфическом производстве. Средства и методы диагностики эффективности технологического цикла полиграфического производства | Соответствие ответа на задание эталону правильного ответа | с выбором ответа: 84,85,86,87,88,89,90,91 |
| Методы приемочного контроля полиграфической продукции | Соответствие ответа на задание эталону правильного ответа | с выбором ответа: 92,93,94,95 |
| Принципы систематизации производственно-технической информации и данных по качеству процессов и печатной продукции, методы инфографики. Основы статистических методов сбора и обработки информации | Соответствие ответа на задание эталону правильного ответа |  |
|  |  | на установление соответствия:96,97 |
|  |  | на установление последовательности: 98 |
| Нормативно-техническая документация на выпускаемую печатную продукцию, регламентирующая параметры качества | Соответствие ответа на задание эталону правильного ответа | с выбором ответа: 99 |
| Информационные технологии и средства автоматизации управления заказами в полиграфическом производстве Интегрированные системы оперативного управления полиграфическим производством | Соответствие ответа на задание эталону правильного ответа | с выбором ответа: 100 |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 63;

количество заданий с открытым ответом: 0;

количество заданий на установление соответствия: 25;

количество заданий на установление последовательности: 7;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 60 мин.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| Трудовая функция D/01.5 Анализ производственных возможностей исполнения заказа в соответствии с пожеланиями клиента и рыночной конъюнктурой печатной индустрии Трудовые действия и соответствующие навыки: ТД: Анализ параметров конкурентоспособности печатной продукции, сравнительный анализ конкурентов в выбранном сегменте рынка печатной индустрии НУ: - Использовать методы стратегического и маркетингового анализа для определения конкурентных преимуществ полиграфического производства в части производственно-технологической политики ТД: Определение возможности удовлетворения рыночного спроса в печатной продукции с точки зрения производственных мощностей и загрузки полиграфического производства НУ: - Определять целевого заказчика полиграфического производства исходя из рыночной конъюнктуры и производственных возможностей - Формировать предложения для мотивации рыночного спроса на приоритетные ассортиментные группы заказов печатной продукции, полиграфических работ в части производственно-технологической информации ТД: Оценка производственно-технологического потенциала для реализации востребованных видов полиграфических работ и достижения конкурентных преимуществ по срокам, качеству, себестоимости НУ: - Анализировать производственную загрузку и резервы по каждой стадии технологического цикла полиграфического производства - Формировать предложения для мотивации рыночного спроса на приоритетные ассортиментные группы заказов печатной продукции, полиграфических работ в части производственно-технологической информации - Анализировать производственно-технологические издержки себестоимости при выпуске печатной продукции ТД: Подготовка графиков приоритетной загрузки производственных участков полиграфического производства с учетом оптимальной себестоимости, сроков и качества НУ: - Составлять производственно-ассортиментную матрицу (техническое задание на выпуск печатной продукции с учетом ее сложности) - Использовать подходы рационального производственно-календарного планирования полиграфического производства ТД: Использование технологического потенциала и производственных мощностей полиграфического производства с учетом оптимизации производственного решения для конкретного заказа НУ: - Анализировать производственную загрузку и резервы по каждой стадии технологического цикла полиграфического производства - Анализировать производственно-технологические издержки себестоимости при выпуске печатной продукции - Применять информационные технологии, средства автоматизации и программные продукты в полиграфическом производстве | Выполнение задания оценивается в соответствии с таблицей «Критерии оценки практического задания» | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях Практическое задание 1 Вариант №1, №2 |
| Трудовая функция D/02.5 Подготовка технологической карты и наряда-заказа полиграфического производства Трудовые действия и соответствующие навыки: ТД: Организация коммуникаций с заказчиком в части определения технологических параметров заказа печатной продукции НУ: - Выбирать рациональные варианты технологических схем прохождения заказов в соответствии со специализацией полиграфического производства - Обосновывать технологический выбор реализации заказа печатной продукции - Оценивать ожидаемый технико-экономический результат - Применять информационные технологии, средства автоматизации и программные продукты в сфере оперативно-календарного планирования полиграфического производства ТД: Оценка и классификация работ по степени сложности, выбор рациональной технологии прохождения заказов на существующем полиграфическом производстве НУ: - Классифицировать полиграфические работы по характеру исполнения и степени сложности - Определять последовательность выполнения операций технологических процессов в полиграфическом производстве ТД: Расчет потребности в материалах и составление предварительной калькуляции заказа печатной продукции НУ: - Выбирать необходимые виды оборудования для выполнения заказа из существующей производственной полиграфической базы - Применять методы расчета потребности в полиграфических материалах (основных и вспомогательных) для выполнения заказа - Применять информационные технологии, средства автоматизации и программные продукты в сфере оперативно-календарного планирования полиграфического производства ТД: Анализ совокупных издержек производственного цикла в соответствии со специализацией полиграфического производства и конкретным заказом НУ: - Рассчитывать производственную себестоимость заказа печатной продукции - Применять ресурсосберегающие технологии изготовления печатной продукции ТД: Выбор технологии изготовления заказа печатной продукции НУ: - Составлять техническую спецификацию заказа печатной продукции ТД: Разработка коммерческого предложения на основе технологических параметров и производственных возможностей полиграфического производства НУ: - Рассчитывать производственную себестоимость заказа печатной продукции - Оценивать ожидаемый технико-экономический результат ТД: Разработка графика прохождения заказа в полиграфическом производстве, составление технической спецификации НУ: - Составлять график прохождения заказа в полиграфическом производстве - Применять информационные технологии, средства автоматизации и программные продукты в сфере оперативно-календарного планирования полиграфического производства | Выполнение задания оценивается в соответствии с таблицей «Критерии оценки практического задания» | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях Практическое задание 2: Вариант №1-№10 |
| Трудовая функция D/03.5 Согласование параметров технологического исполнения печатной продукции с заказчиком Трудовые действия и соответствующие навыки: ТД: Выбор методов, способов, технологий исполнения заказа в соответствии со спецификацией печатной продукции НУ: - Использовать подходы технологической оптимизации заказов в соответствии со спецификацией печатной продукции - Применять информационные технологии, средства автоматизации и программные продукты в сфере оперативно-календарного планирования полиграфического производства - Аргументировать варианты выбора технологических процессов по стадиям полиграфического производства согласно технологической карте заказа ТД: Подготовка предложений в соответствии с технологическими, конструктивными, производственными, стоимостными и ресурсными возможностями и анализом технологических отходов и качественных характеристик готовой печатной продукции НУ: - Определять материалоемкость и трудоемкость производственной задачи при выпуске печатной продукции - Анализировать и оценивать технологические, конструктивные, производственные, стоимостные и ресурсные возможностями исполнения заказа печатной продукции ТД: Определение потенциала технологической оптимизации заказа печатной продукции НУ: - Анализировать и оценивать технологические, конструктивные, производственные, стоимостные и ресурсные возможностями исполнения заказа печатной продукции - Применять информационные технологии, средства автоматизации и программные продукты в сфере оперативно-календарного планирования полиграфического производства ТД: Выбор технологического решения с учетом оптимальной длительности производственного цикла полиграфических работ НУ: - Использовать принципы нормирования технологических отходов, времени, выработки в печатной индустрии - Использовать подходы рационального производственно-календарного планирования, обеспечивающие реализацию основных принципов организации полиграфического производства ТД: Определение технологических критериев качества печатной продукции, актуальных для заказчика НУ: - Анализировать и оценивать технологические, конструктивные, производственные, стоимостные и ресурсные возможностями исполнения заказа печатной продукции - Оценивать ожидаемый технико-экономический результат качества выпускаемой печатной продукции и эффективности технологического решения |  |  |
| Трудовая функция D/04.5 Контроль движения заказа по стадиям технологического цикла полиграфического производства Трудовые действия и соответствующие навыки: ТД: Подготовка графика прохождения заказа в производственном цикле в соответствии с общей производственной программой по выпуску печатной продукции НУ: - Составлять графики загрузки полиграфического оборудования и оценивать резервы производственных возможностей - Определять длительность производственного цикла исходя из соблюдения технологической карты и возможностей полиграфического производства - Применять информационные технологии, средства автоматизации технологических процессов в полиграфии ТД: Постановка заказа в полиграфическом производстве, оперативное согласование технологических и организационных параметров заказа с непосредственными исполнителями НУ: - Четко формулировать производственную задачу перед непосредственными исполнителями - Производить оценку соблюдения технологической карты на основе нормативно-технической документации и спецификации заказа печатной проекции ТД: Реализация процедур контроля прохождения и исполнения заказа печатной продукции в производственном цикле НУ: - Контролировать ведение технологического процесса в соответствии с нормативными техническими документами и спецификацией заказа печатной продукции - Применять информационные технологии, средства автоматизации технологических процессов в полиграфии - Вносить корректирующие действия в технологический процесс (при необходимости) ТД: Контроль позаказного соблюдения технологической дисциплины и наряда-заказа при производстве печатной продукции на всех этапах производственного цикла полиграфического производства НУ: - Применять средства и инструменты операционного контроля качества технологического процесса и результата выполнения работ по производству печатной продукции - Анализировать позаказную эффективность полиграфического производства |  |  |
| Трудовая функция D/05.5 Подготовка готовой продукции к передаче заказчику Трудовые действия и соответствующие навыки: ТД: Оценка правильности исполнения заказа печатной продукции в соответствии со спецификацией и требованиями заказчика НУ: - Осуществлять приемочный контроль на основе спецификации и сопроводительной документации печатной продукции - Фиксировать технико-экономические, производственно-организационные показатели, достигнутые по факту исполнения заказа ТД: Подготовка готовой печатной продукции к передаче и транспортировке - Использовать методы подготовки готовой продукции к транспортировке, предусматривающие сохранность содержимого, минимизацию транспортных и складских издержек, удобство перемещения и соблюдения требований заказчика ТД: Оформление сопроводительной документации приема-передачи готовой печатной продукции НУ: - Фиксировать технико-экономические, производственно-организационные показатели, достигнутые по факту исполнения заказа - Применять технические средства автоматизированного учета заказов ТД: Анализ производственной эффективности исполнения заказа печатной продукции НУ: - Применять методы сравнительного анализа позаказной эффективности для оптимизации производственно-ассортиментной матрицы по выпуску печатной продукции ТД: Осуществление коммуникации с заказчиком по факту исполнения полиграфических работ НУ: - Общаться с заказчиком по факту исполнения заказа печатной продукции - Оформлять сопроводительную документацию по завершению технологического цикла или исполнению заказа по выпуску печатной продукции ТД: Подготовка предложений по мотивации заказчика к повторному обращению НУ: - Применять методы сравнительного анализа позаказной эффективности для оптимизации производственно-ассортиментной матрицы по выпуску печатной продукции |  |  |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

- экзаменационная аудитория – компьютерный класс, оборудованный учебными и компьютерными столами, стульями и/или компьютерными креслами;

- автоматизированные рабочие места (ПК/ноутбук + монитор + клавиатура + мышь);

- принтер А4;

- канцелярские принадлежности, бумага;

- методические материалы в бумажном или электронном вариантах.

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена:

- экзаменационная аудитория – компьютерный класс, оборудованный учебными и компьютерными столами, стульями и/или компьютерными креслами;

- автоматизированные рабочие места (ПК/ноутбук + монитор + клавиатура + мышь);

- принтер А4;

- канцелярские принадлежности, бумага;

- программное обеспечение, позволяющее визуально представить результаты выполненных практических заданий и/или практических кейсов;

- технологические регламенты (технологические карты, схемы полиграфических производств, маршрутные карты перемещения материальных потоков полиграфического производства, календарные графики исполнения тиражей, база поставщиков полиграфических  материалов) в соответствии с выполняемым заданием.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий

- Высшее образование не ниже уровня бакалавриат технической направленности по  профилю технологии полиграфического и упаковочного производства или смежных специальностей.

- Опыт работы не менее 3 лет в должности специалиста и (или) выполнения работ по виду профессиональной деятельности, содержащему оцениваемую квалификацию, но не ниже уровня оцениваемой квалификации.

- Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным СПК оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений:

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- организовывать процедуру профессионального экзамена, указанную в оценочных средствам;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации.

- Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям.

- Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей.

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий

При необходимости, проведение инструктажа по охране труда перед проведением оценочных мероприятий.

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

Типовые технологические процессы изготовления печатной продукции

Задание № 1. Полоса – полиграфический термин, обозначающий:

- одну страницу печатного издания

- одну колонку печатного издания

- одну строчку печатного издания

- один разворот печатного издания

Задание № 2. Соотнесите способ печати с расположением печатных элементов на форме

| - Способ высокой печати | А. возвышаются над пробельными элементами |
| --- | --- |
| - Способ офсетной печати | В. в одной плоскости с пробельными элементами |
| - Способ глубокой печати | С. в одной плоскости с пробельными элементами |
| - Способ цифровой печати | D. расположение элементов не имеет значение |

Задание № 3. Для многокрасочной печати используют (выберите правильный вариант):

- четыре основных цвета (желтый, пурпурный, голубой, черный)

- пять основных цветов (желтый, пурпурный, голубой, зеленый, черный)

- четыре основных цвета (желтый, пурпурный, зеленый, черный)

- четыре основных цвета (желтый, красный, синий, серый)

Задание № 4. Выберите правильный ответ, точно определяющий изображение рисунка

|  | - варианты фальцовки буклетов - заготовки для печати - оригами из бумаги - процесс макетирования и прототипирования |
| --- | --- |

Задание № 5. Укажите правильный объем определения учётно-издательский листа (выберите варианты):

- 700 строк стихотворного текста

- 3000 кв.см иллюстрационного материала

- 40 000 печатных знаков включая знаки препинания, цифры и пробелы

- 50 000 печатных знаков включая знаки препинания, цифры и пробелы

- 5000 кв.см иллюстрационного материала

- 15 страниц текста, набранных и отображаемых в текстовом редакторе

Классификация полиграфических работ

Задание № 6. В процессе печатания можно выделить следующие составляющие:

- печатная форма с изображением текста и/или иллюстрации;

- собственно процесс переноса изображения с печатной формы на запечатываемую поверхность с использованием печатной системы и красящего вещества, которое в некоторых технологиях может отсутствовать;

- запечатываемая поверхность со своей структурой, цветом, формой и пр.

- систему увлажнения с заданными характеристиками

Задание № 7. Установите соответствие между способом печати и его ключевой характеристикой

| - Способ трафаретной печати | - метод воспроизведения текстового и иллюстрационного контента при помощи печатной формы, сквозь которую краска проникает на запечатываемый материал |
| --- | --- |
| - Способ офсетной печати | - технология печати, предусматривающая перенос краски с печатной формы на запечатываемый материал не напрямую, а через промежуточный цилиндр |
| - Способ флексографской печати | - способ нанесения изображения на запечатываемый материал посредством гибких резиновых форм с использованием жидких быстровысыхающих красок |
| - Способ цифровой печати | - передача оттиска через переменную печатную форму на запечатываемый материал |

Задание № 8. Установите соответствие между группой сложности и характеристикой

| - I группа | - Текстовые работы с простыми штриховыми и декоративными элементами, фоновыми плашками, заливками и растровыми элементами, занимающими до 25 % площади печатного листа, простые растровые работы с крупными деталями рисунка, с раздельным расположением красок или с простым их наложением и совмещением, не более двух, для получения смешанных цветов. |
| --- | --- |
| - II группа | - Текстовые работы со штриховыми иллюстрациями в одну или несколько красок с тонкими графическими элементами, работы с фоновыми плашками, занимающими более 25 % площади печатного листа, работа с легкими фонами, однокрасочные работы с рисунками и полутонами, сложные дуплексы, многокрасочные растровые работы с наложением и совмещением более двух красок |
| - III группа | - Высокохудожественные, многокрасочные работы со сложным сочетанием цветов и градационных переходов, живописным рисунком, с передачей фактуры изображения, фоновые работы с мелкими графическими деталями, растровые фоновые работы |

Задание № 9. Какой из приведенных рисунков соответствует 8-полосному спуску для 16-страничной тетради

Задание № 10. Что из перечисленного НЕ относится к готовой печатной продукции:

- ткань

- обои

- газеты и газетные  издания

- этикеточная продукция, упаковка

- ценные бумаги

- пластиковые карты

- печатные сенсоры

- футболка с авторским принтом

Оборудование полиграфического производства и его эксплуатационные возможности

Задание № 11. Установите соответствие между объектами рисунка и соответствующими элементами печатной секции машины офсетной печати с листовой подачей

|  | - красочный аппарат - система увлажнения - формный цилиндр - офсетный цилиндр - печатный цилиндр - бумага - подача листов - приемка отпечатанных листов |
| --- | --- |

Задание № 12. Укажите соответствующий интервал толщин красочного слоя на оттиске для перечисленных способов печати:

| - Способ трафаретной печати | - в среднем ≈40 мкм |
| --- | --- |
| - Способ плоской офсетной печати | - 1–2 мкм |
| - Способ глубокой печати | - 0–10 мкм |
| - Способ высокой печати | - 2–5 мкм |

Задание № 13. Укажите четыре характерных признака оттисков плоской офсетной печати

- красочный слой распределяется практически равномерно по всей площади печатных элементов

- нечеткий контур растровых печатающих элементов

- очень тонкие линии на оттиске получаются неровными и разрывными

- красочные слои очень тонкие, полупрозрачные

- красочный рельеф на оттиске заметен не только на ощупь, но и визуально

- растровая точка круглой формы одинакового размера

Режимы оптимального использования производственных мощностей полиграфического производства

Задание № 14. Какие позиции относятся к организации производства

- координация и оптимизация во времени и пространстве всех материальных и трудовых элементов производства

- достижения в определенные сроки наибольшего производственного результата

- стремление к минимизации затрат

- макроэкономический анализ для развития производственной среды

- оценка инвестиционных ожиданий при модернизации основных производственных фондов

Задание № 15. Производственную системы можно определить как:

- совокупность взаимосвязанных элементов производственного процесса, образующих единое целое и функционирующих в целях производства продукции или оказания услуг

- основная первичная хозяйственная единица в экономической системе, которая, изготавливая и реализуя изделия и услуги, обеспечивает достижение своих целей

- обеспечение благоприятных условий для высокопроизводительного труда

Задание № 16. Прогноз производственной мощности печатного цеха определяется исходя из следующих данных:

- вид продукции и группа сложности

- формат листа бумаги

- красочность продукции

- тираж

- данные по печатным машинам (формат, красочность, паспортная скорость, норма времени на приладку)

- сырье и основные материалы

- амортизация основных фондов

Задание № 17. Определите факторы, учет которых необходим при планировании производственного цикла

- временные разрывы между технологическими операциями изготовления тиража

- схема расположение основных производственных мощностей и допустимые показатели загрузки

- поступление заказов с учетом анализа подготовительных операций и технологических отходов

- выбор вида движения материального потока в соответствии с технологией, инфраструктурой производства, логистической моделью, аутсорсингом

- необходимо учитывать все перечисленные факторы

Задание № 18. Соотнесите название принципа с его характеристикой

| - основан на ограничении разнообразия элементов производственного процесса за счет сокращения разновидностей трудовых действий, с помощью которых происходит преобразование предметов труда в готовый продукт | - принцип специализации |
| --- | --- |
| - заключается в обеспечении определенных количественных соотношений отдельных элементов производственного процесса | - принцип пропорциональности |
| - характеризует оптимальность пути прохождения предметов труда по операциям производственного процесса | - принцип прямоточности |
| - характеризует степень совмещения операций во времени | - принцип параллельности |

Общие принципы организации полиграфического производства и оперативно-календарное планирование

Задание № 19. Соответствие между принципом организации производственной инфраструктуры и содержанием

| - Способность обеспечивать нужды потенциального потребителя печатной продукции в своем рыночном сегменте с учетом локации | - доступность |
| --- | --- |
| - Оценка на этапе проектирования аварийных ситуаций и непредусмотренных сбоев в работе производственной инфраструктуры типографии | - надежность |
| - Соответствие производственной инфраструктуры экономическим, социальным, технологическим и другим условиям внешней среды, потенциал развития с учетом макроэкономических темпов | - сопряженность |

Задание № 20. Установите соответствие между принципами оперативно-календарного планирования и его характеристикой

| - принцип специализации | - структура и показатели системы планирования зависят от формы организации производственного процесса |
| --- | --- |
| - принцип равномерности загрузки | - синхронизацию работы рабочих мест с целью исключения простои в работе и пролеживание полуфабрикатов |
| - принцип экономичности | - соизмерение затрат на систему планирования с эффектом производственной системы |
| - принцип ритмичности | - обеспечение бесперебойности работы структурных подразделений, участвующих в производстве и реализации продукции |
| - принцип гибкости | - адекватность реакции на любые изменения в процессе производства и реализации печатной продукции |
| - принцип контроля | - системный мониторинг производственных процессов, полуфабрикатов, продукции |

Задание № 21. Организация производства предполагает сочетание следующих компонентов:

- технология

- средства производства и предметы труда

- трудовые функции

- управленческие решения

- личный интерес инвестора

- административный ресурс

Задание № 22. Типизация полиграфического и упаковочного производства связана со следующими категориями:

- ассортиментная матрица

- технические средства производства

- технологические процессы

- квалификационные профили

- личные интересы собственника

Задание № 23. Распределите процессы полиграфического производства в зависимости от их роли в изготовлении печатной продукции в соответствующие колонки (основные, вспомогательные)

| КОЛОНКА 1 Основные процессы полиграфического производства | КОЛОНКА 2 Вспомогательные процессы полиграфического производства |  | 1.1 Допечатные процессы 1.2 Печать тиража 1.3 Отделочные процессы 1.4 Переплетно-брошюровочные процессы 1.5 материально-техническое обеспечение полиграфического производства 2.1 технологическое обслуживание печатного оборудования 2.3 Автоматизация полиграфического производства 2.4 Ремонт основного оборудования полиграфического производства 2.5 аудит качества печатной продукции 2.6 маркетинг полиграфического производства |
| --- | --- | --- | --- |

Задание № 24. Установите последовательность функций управления заказом в полиграфическом производстве

- Оформление и калькуляция заказа

- Выбор технологического процесса (цепочки)

- Планирование производства

- Диспетчеризация

- Учет материалов в производстве

- Учет готовой продукции

Методы производственно-календарного планирования, применяемые в печатной индустрии. Методы технико-экономических расчетов по составлению оперативных планов на различные отрезки времени, применяемые в печатной индустрии

Задание № 25. Факторы, НЕ оказывающие прямого влияния на сложность проведения календарно-плановых расчетов полиграфического производства

- рыночные приоритеты заказчика печатной продукции

- износ основного полиграфического оборудования

- характер выпускаемой печатной продукции

- многообразие технологических схем прохождения заказов в производстве

- количество заказов, одновременно находящихся в производстве

- специализация цехов полиграфического производства

- масштаб полиграфического производства

- производительность труда основного персонала

Задание № 26. Исходными данными для разработки месячных оперативных планов полиграфического производства являются (выберете все правильные ответы):

- планируемые на данный период производительности цехов и отдельных участков

- сроки изготовления изданий, установленные в договорах с заказчиками

- технологические карты заказа с установленными в них нормами расхода

- позаказные калькуляции

- сведения о производительности оборудования

- действия конкурентов

- интересы заказчика

- мотивация менеджера по работе с заказами

Задание № 27.Факторы, влияющие на длительность и структуру производства продукции полиграфическим способом

- вид печатного продукта, его объем, формат, тираж, красочности, параметров, определяющих трудоемкость изготовления

- степень готовности и качество первичного макета/прототипа для последующей технологической переработки

- текущая загрузка производства, производственные возможности, производительность и уровня использования оборудования и технология изготовления заказов

- длительность перерывов между сменами

- позиции типографии на рынке полиграфических услуг

- цены, которую готов заплатить заказчик за оперативность

Задание № 28. Распределите по группам факторов влияние на длительность производственного цикла следующие перечисленные позиции

| фактор 1 ОБОРУДОВАНИЕ | Фактор 2 КВАЛИФИКАЦИЯ | Фактор 3 АВТОМАТИЗАЦИЯ |  | 1.1 рациональная расстановка технических средств в рамках производственного контура - подбор режимов эксплуатации и периодов ТО, адекватных производственной программе - синхронизация технологических стадий, совместимость техпроцессам с вооруженностью расстановка персонала и планирования смен с учетом профессионализма, опыта и категории сложности заказа - повышение ритмичности, минимизация производственных авралов 3.1 минимизация человеческого фактора в технологических решениях, не требующих аналитических компетенций 3.2 стандартизация, унификация и типизация процессов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание № 29. Установите последовательность действий при составлении графика загрузки оборудования

- расчёт загрузки в машино-часах для каждого заказа

- определение количества машин для выполнения сформированной производственной программы

- составление фронта работ на операции для изготовления каждого заказа

- выстраивание заказов в очередь с учетом сроков их изготовления либо с использованием правил приоритетности запуска

- построение графика загрузки оборудования по машинам

- уплотнение графика и расчет недоиспользованного времени

Задание № 30. Основными факторами, оказывающими влияние на стоимость производимых полиграфических работ, являются:

- сложность

- объём

- время

- конкурент

- пожелания заказчика

Задание № 31. При учете конкретных производственно-экономических условий во внимание принимаются:

- характер специализации

- специфика технологического процесса

- применяемые формы и уровень организации производства и труда

- уровень износа оборудования

- процессное управление типографией

Задание № 32. Установите соответствие между структурами организации производственного процесса и графическим изображением принципа реализации

| - Структура последовательного типа |  |
| --- | --- |
| - Структура с реверсом промежуточного продукта |  |
| - Структура расходящегося типа |  |
| - Структура сходящегося типа |  |

Принципы разработки технологических карт и спецификаций заказа. Принципы позаказной системы оперативно-календарного планирования

Задание № 33. Выберите правильный ответ, точно определяющий изображение рисунка

|  | - Принцип создания пооперационной технологической схемы производства - Календарный график заказа - Сводная таблица действий технолога - Схема бизнес-процесса полиграфического производства |
| --- | --- |

Задание № 34. Поля (или разделы), которые должны быть представлены в спецификации печатного издания:

- описание

- вид издания

- тираж

- формат издания

- объём издания

- внешнее оформление

- материалы (бумага, красочность и т. д.)

- срок исполнения

- платежеспособность клиента

- технологические процессы, переданные на аутсорсинг

Задание № 35. Установите соответствие между видом производственного процесса и его пооперационной картой

| - Пооперационная карта процесса подготовки бумаги |  |
| --- | --- |
| - Пооперационная карта печатного этапа производства |  |
| - Пооперационная карта печатного и упаковочного этапа |  |
| - Пооперационная карта отделочно-упаковочного этапа |  |

Задание № 36. Пооперационные карты технологического процесса содержат следующую информацию:

- последовательность выполнения технологических и контрольных операций

- оборудование, применяемое на технологических операциях

- нормы времени или выработки на операциях технологического процесса

- время на принятия управленческих  решений

- желаемый заказчиком «откат»

Задание № 37. Разработка месячных планов структурных подразделений типографии ведется цепным методом, обратно ходу технологического процесса. Выберите исходные данные для их составления:

- месячный оперативный план типографии;

- величины опережений запуска заказов в данный цех, установленные графиками прохождения заказов в производстве,

- технологические карты заказа с установленными в них нормами расхода трудовых ресурсов;

- планируемые производительности оборудования на «узких» рабочих местах

- интересы заказчика в период «высоких сезонов» (неритмичности загрузки)

- коммерческие предложения конкурентов

Задание № 38. Исходными данными для построения графика плотности работ являются:

- перечень заказов

- сроки их изготовления

- плановая трудоемкость выполнения заказов на данной операции или участке производства (tч-ч)

- плановая производительность работы участка за день (Пплан ч-ч)

- стоимость расходных материалов

- фондоотдача основного печатного оборудования

Задание № 39. Установите последовательность действий составления графика плотности работ

- позаказно рассчитывается планируемый объем работ на участке (стадии полиграфического производства)

- определяется коэффициент плотности работ на участке на планируемый временной интервал (декаду или неделю)

- заказы выстраиваются в очередь с учетом сроков их изготовления

- планируется объем работ по каждому заказу на каждую смену

- рассчитывается коэффициент плотности работ на каждую смену

Задание № 40. Установите соответствие между пооперационными технологическими схемами, приведенными на рисунках и процессами полиграфического производства

|  | - печатный этап производства |
| --- | --- |
|  | - этап обработки информации |
|  | - отделочно-упаковочный этап |
|  | - этап формного производства |

Система нормирования полиграфического производства

Задание № 41.Установите последовательность этапов в процессе организации и внедрение норм для полиграфического производства

- Формализация

- Нормирование

- Планирование

- Контроль сроков

- Контроль качества

Задание № 42. Установите соответствие между нормами и их содержанием

| - Нормы времени | - количество рабочего времени, необходимого для выполнения единицы работы (например, 1000 оттисков при печатании) одним рабочим или группой рабочих соответствующей квалификации в определенных организационно-технических условиях |
| --- | --- |
| - Норма выработки | - объем работы (в знаках, оттисках, тетрадях, блоках, книгах и других натуральных единицах измерения), который должен быть выполнен в единицу времени (час, смену, месяц и т. д.) одним рабочим или группой рабочих соответствующей квалификации в определенных организационно-технических условиях |
| - норма обслуживания | - зона работы или количество единиц оборудования, производственных площадей или других производственных единиц (число рабочих мест, рабочих и т. д.), которые должен обслуживать один рабочий или группа рабочих соответствующей квалификации в определенных организационно-технических условиях |

Задание № 43.Норма времени и выработки для одной и той же технологической операции зависит от:

- группы технологической сложности операции

- комфортности условий персонала

- мотивации персонала

- пожеланий руководства типографии

Задание № 44. Нормы времени и выработки на процессы полиграфического производства устанавливаются исходя из следующих условий:

- опыта и квалификации персонала

- степени износа оборудования

- степени загрузки оборудования

- характера продукции

- нормативов конкурентов

- приоритетов заказчика тиража

Задание № 45. Определение группы сложности при печатании производится по:

- оттиску

- сигнальному экземпляру

- спецификации заказа

Задание № 46. Что из перечисленного НЕ включено в «Межотраслевые нормы времени и выработки на процессы полиграфического производства», раздел VII. Офсетная печать

- Пороговая стоимость работ

- Классификация работ по группам сложности

- Организация рабочего места

- Технологическая оснастка рабочего места

- Обслуживание рабочего места

- Число исполнителей и тарификация работ

- Приладка и печатание на офсетных листовых машинах (состав работ и нормы времени и выработки)

Задание № 47. Выберите правильный ответ, точно определяющий изображение рисунка

|  | - График оптимизации времени на тираж на основе анализа форматов, переналадок и пр. - Диагностическая карта оборудования - Журнал учета брака по технологическим операциям - «Дедлайны» по заказам |
| --- | --- |

Методы расчета и оптимизации производственной себестоимости печатной продукции

Задание № 48.Что из перечисленного НЕ относится к способам расчета себестоимости заказа:

- на основе анализа цены конкурента

- по коммерческим предложениям поставщиков расходных материалов

- по калькуляционным статьям затрат

- по удельной себестоимости учетной единицы печатной продукции

- через себестоимость одного машино-часа

- путем позаказного определения прямых и косвенных расходов

Задание № 49. Из предложенного перечня исключите лишние позиции. В соответствии с «Инструкцией по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на полиграфических предприятиях» применяют следующие калькуляционные статьи:

- косвенные издержки

- затраты на аудит качества

- материалы

- возвратные отходы

- покупные изделия

- полуфабрикаты, работы и услуги производственного характера сторонних организаций

- расходы на оплату труда производственных рабочих

- отчисления на социальные нужды

- общепроизводственные расходы

- общехозяйственные расходы

- потери от брака (при наличии в отчете)

- коммерческие расходы

Задание № 50.Себестоимость единицы печатной продукции зависит от: (укажите факторы прямой зависимости)

- полной себестоимости на весь выпуск продукции

- тиража изданий

- годовой производственной программы выпуска изданий

- простоев оборудования

- рыночной конъюнктуры

Задание № 51. За счет каких расходов понижается себестоимость единицы печатной продукции при увеличении тиража изданий:

- уменьшения накладных общепроизводственных расходов

- общехозяйственных расходов на зарплату персонала, содержание и обслуживание оборудования

- снижения технологических отходов и брака

- изменения норм времени и норм выработки

Задание № 52. Распределите по колонкам для краткосрочного периода условно-постоянные издержки и условно-переменные издержки тиража

| КОЛОНКА 1 Условно-постоянные издержки | КОЛОНКА 2 Условно-переменные издержки |  | - затраты на разработку дизайна - амортизация оборудования - комплект форм для изготовления тиража - заработная плата основного персонала - бумага - краска - переплетные материалы |
| --- | --- | --- | --- |

Задание № 53.Исключите параметры, которые НЕ оказывают влияние на типографскую себестоимость книги

- авторский гонорар

- корректура

- выбор типографии

- способ печати

- тираж

- формат

- цветность

- вид бумаги и картона, граммаж

- способ переплета

- дополнительные элементы оформления

Задание № 5А. Необходимо разместить в типографии заказ с указанными ниже параметрами. Определите один из предложенных вариантов действий:

Формат обрезной: 11,5х16,5 см
Блок: 80 полос 4+4, мелованная бумага, граммаж 130
Переплет: шито-клеевой блок
Обложка мелованный картон с ламинацией

| Вариант 1 идеальный Считаем: | Вариант 2 неоптимальный Считаем: |  | 1.1 несколько вариантов в разных типографиях, на разном оборудовании 1.2 хорошие (идеальные для заказчика) варианты, а если они оказываются слишком дорогими — начинаем менять характеристики 1.3 несколько вариантов по бумаге 1.4 несколько вариантов тиражей 2.1 один вариант в нескольких типографиях 2.2 один вариант материалов, изначально выбранный для издания, если вариант оказывается дорогим – начинаем искать другую типографию |
| --- | --- | --- | --- |

Задание № 55.Оптимизировать структуру производственных затрат на печатный продукт в краткосрочном периоде можно за счет следующих способов:

- оптимизировать формат издания при согласовании с заказчиком

- выбрать технологическую схему изготовления тиража, максимально соответствующую производственной задаче и загрузке производства

- выбрать «правильное» время постановки заказа в производственный цикл (минимизировать количество технологических переналадок)

- повышения квалификации технолога и печатника

- модернизации производственных  фондов

- приобретение полиграфических материалов и бумаги по ценам ниже рынка

Задание № 56. Выберите правильный ответ, точно определяющий изображение рисунка

|  | - Бланк заказа на газетно-журнальное издание - Бланк заказа на производство упаковки - Маршрутная карта типографии - Поле калькулятора на сайте типографии |
| --- | --- |

Принципы процессного и системного подхода, применяемые в печатной индустрии

Задание № 57. Что из перечисленного НЕ относится к категории «процесс»

- коррупционность

- регламентация

- нотация

- стабильность

Задание № 58.Исключите лишнее из характеристики регламента бизнес-процесса

- документ плакатного формата, размещаемый в зоне рабочего места

- исчерпывающее описание в лексике, доступной всем участникам процесса

- учет множества точек зрения и сценариев прохождения процесса

- постоянная поддержка актуальности содержания

Задание № 59. Определите последовательность шагов описания процессов

- Определяем цель процесса

- Определяем владельца процесса

- Определяем границы процесса

- Определяем выходы (результат) процесса и потребителей выходов

- Определяем входы и их поставщиков

- Определяем ресурсы, необходимые для преобразования входов и выходы

- Проводим описание процесса

- Определяем критерии результативности процесса

Основные инструменты маркетингового анализа печатной индустрии

Основные методы и правила составления производственно-ассортиментной матрицы, применяемые в печатной индустрии

Задание № 60. Что из перечисленного НЕ относится к маркетинговой деятельности типографии:

- мониторинг рынка печатной продукции (региональное распределение, объемы потребления, потребительские характеристики, платежеспособность рыночного сегмента)

- изучение и установление потенциала рынка (объем заказов, условия исполнения, уровень цен, приоритеты клиента)

- исследование поведения конкурентов (локализация, ассортимент, ценовая политика, качество)

Задание № 61. В перечне приведены показатели, характеризующие конкурентоспособность типографии, распределите показатели по двум группам: I группа - показатели, характеризующие привлекательность типографии для потребителей;  II группа - показатели, характеризующие конкурентные позиции внутреннего потенциала типографии

| I группа - показатели, характеризующие привлекательность типографии для потребителей | II группа - показатели, характеризующие конкурентные позиции внутреннего потенциала типографии |  | - Местоположение типографии 1.2 Номенклатура предоставляемых услуг заказчику (ассортиментная матрица) 1.3 Бренд, рыночное позиционирование 1.4.Квалификация основного персонала 1.5.Уровень функциональности производимой печатной продукции и услуг 1.6 Цена услуг 2.1 Автоматизация и цифровизация типографии 2.2 Маркетинговая стратегия 2.3 Внутрипроизводственная логистика 2.4 Имидж (репутация) типографии 2.5 Уровень технологичности 2.6 Квалификация управленческого персонала |
| --- | --- | --- | --- |

Задание № 62. Установите соответствие между видами маркетингового анализа и наиболее подходящими методами

| - Анализ товарной политики | - АВС-анализ |
| --- | --- |
| - Анализ ценовой политики | - метод расчета средней цены |
| - Анализ политики сбыта | - сегментация рынка |
| - Анализ коммуникационной политики | - тайный покупатель |
| - Анализ конкурентов | - матрица М.Портера |

Задание № 63. Типография оснащена следующем оборудованием: четырехкрасочная печатная машина  А3+; цифровая печатная машина типа HP Indigo 7K (5443 х 2298) А3+;  одноножевая резальная машина (92 см) – 1 шт.; тигельная машина для вырубки развертки коробок – 1 шт. кашировальная машина – 1 шт.; автомат для скрепления спиралью для календарей и пр. – 1 шт.;  Аппарат КБС – 1 шт. Сформируйте ассортиментную матрицу, оптимальную для данной производственной мощности, используя графические объекты, иллюстрирующие возможный ассортимент

| I группа верно | 1.1 подарочная упаковка, тираж 1000 экз. | 1.2 рекламный буклект, 4+4, тираж 500 шт. | 1.3 издание, КБС, 4+4, тираж 15000 шт. | 1.4 комплект предствавительской продукции, тираж 1000 экз. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II группа неверно | 2.1 издание в переплете, тираж 3000 экз. | 2.2 футболка с принтом, тираж 300 шт. | 2.3 короб стандартный (транспортная упаковка), тираж 100000 экз. | 2.4 этикетка с элементами сложного тиснения краской и фольгой, тираж 500000 экз. |

Психология и этика делового общения

Задание № 64. Установите последовательность функций управления заказом в полиграфическом производстве

- Оформление и калькуляция заказа

- Выбор технологического процесса (цепочки)

- Планирование производства

- Диспетчеризация

- Учет материалов в производстве

- Учет готовой продукции

Задание № 65. Установите последовательность действий при возникновении конфликтной ситуации с заказчиком полиграфической продукции/услуг

- определить мотивы, особенности характера, потенциал участников конфликта

- изучить существовавшие ранее межличностные отношения (проанализировать предыдущие заказы)

- определить намерения конфликтующих сторон примирения/уступки

- выявить отношение к конфликту лиц, не участвующих в нём, но заинтересованных в его позитивном разрешении

- применить необходимые способы разрешения данной конфликтной ситуации (скидка, дополнительный сервис, изменения менеджера, иной креатив)

Задание № 66. В процесс выполнения заказа возникли отклонения в технологических процессах, повлекшие дефект печатного продукта. Отклонения были допущены стажёром производства. Чего следует избегать при критике результата деятельности молодого специалиста:

- разговора при свидетелях

- неровного или эмоционального тона

- поспешных обвинений

- признания собственных ошибок в рассматриваемой ситуации

- критики поведения, которое подчиненный может исправить

Задание № 67. Соотнесите зоны и дистанции в общении с правилами применения

| - Интимная 15–45 см | - Зона безопасности, единственное условие – доверие. В деловом общении вторгаться не принято |
| --- | --- |
| - Личная, 0,46–1,2 м | - Нормальные коммуникационные процессы между деловыми партнерами. Характерна для таких форм деловой коммуникации, как беседа, деловые переговоры или дружественная встреча, прием посетителей и консультирование |
| - Социальная, 1,2–3,6 м | - Принята для групповой деловой встречи, совещания, дискуссии, прессконференции, семинара, «круглого стола» и пр. |
| - Публичная, общественная, свыше 3,6 м | - Предпочтительна при взаимодействии с большой группой людей, с массовой аудиторией |

Ассортимент и свойства полиграфических материалов

Задание № 68. Что из перечисленных категорий полиграфических материалов не участвует в печатной стадии изготовления тиража:

- Пленка для ламинирования

- Стягивающие упаковочные ленты на основе полипропилена (ПП)

- Офсетные триадные краски

- Офсетные пластины CTP

- О 300. Офсетный матовый масляный лак

- U 2112. Высокоглянцевый УФ лак без запаха

- Добавки в увлажнение

- Промышленные масла

Задание № 69.Что из перечисленного НЕ относится к классификации картона:

- картон, с антибактериальными свойствами

- немелованный (UD)

- картон, изготовленный из первичных волокон (GC)

- дуплекс (GD)

- триплекс (GT)

Задание № 70. Картон подразделяется на несколько видов в зависимости от использованного сырья и дополнительной обработки. В зависимости от внешнего дизайна подразделяется следующие виды:

- UZ— немелованный, то есть не имеет покрытия, устраняющего шероховатости

- GZ— мелованный, имеющий лоск и высокие показатели отражения (белизны)

- GGZ — с поверхностью, подвергшейся литому мелованию

- GG1 — макулатурный для упаковки из вторичных материалов

Задание № 71. Что из перечисленного НЕ относится к вариантам закрепления краски на запечатываемом материале:

- краска закрепляется на поверхности путем кристаллизации

- краска закрепляется механически на поверхности запечатываемого материала (проникает в поры, поглощается волокнами бумаги)

- краска благодаря капиллярному действию проникает в поверхность запечатываемого материала

- краска закрепляется благодаря полярным взаимодействиям (химические/физические эффекты) между ней и запечатываемым материалом

Задание № 72. Соотнесите свойства красок и способу печати

| - офсетная печать | - пастообразные печатные краски высокой вязкости |
| --- | --- |
| - глубокая печать | - жидкая краска при высокой скорости печати заполняют ячейки форм |
| - флексографская печать | - низковязкие, легкотекучие или жидкие, высокая плотность, хорошее расщепление наносимого слоя |

Задание № 73. Установите соответствие между составными частями печатной краски и решаемыми задачами

| - Красящие вещества | - цветовой тон, интенсивность |
| --- | --- |
| - Связующие | - закрепление носителя на запечатываемом материале; сушка краски; приведение красителя в необходимую для печати форму |
| - Вспомогательные средства | - влияние на свойства краски (высыхание, текучесть, прочность к истиранию) |
| - Наполнитель/носитель (разбавитель, растворитель, носитель (для жидкого тонера)) | - транспортировка красителя |

Задание № 74. Распределите по группам полиграфические материалы согласно участию в технологическом процессе

| ГРУППА 1 Запечатываемые материалы | ГРУППА 2 Материалы, создающие изображение | ГРУППА 3 Отделочные материалы |  | - бумага, картон - пленки, пластмассы - металлы, стекло 2.1 печатные краски 2.2 фольга 3.1 клеи 3.2 лаки 3.3 покровные материалы 3.4 нитки, проволока |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание № 75. Какое воздействие может оказать введение наполнителя в бумагу

- повышают белизну, гладкость, светонепроницаемость

- обеспечивают придание мелкопористой структуры

- экономят природное сырье

- снижают прочность бумаги

- все варианты верны

Методы и условия транспортировки и хранения готовой печатной продукции

Задание № 76. У заказчика упаковки есть выбор получения тиража в виде: 1. «упаковка в сборе» и 2 «заготовка конечной упаковки для сбора по месту упаковывания продукта». В каком случае заказчик получит количество готового печатного изделия, соответствующего тиражу, указанному в договоре:

- «упаковка в сборе»

- «заготовка конечной упаковки для сбора по месту упаковывания продукта»

Задание № 77. Что из перечисленного НЕ соответствует требованиям хранения бумаги:

- световой режим должен обеспечиваться искусственным затемнением

- бумага должна храниться в упаковке на паллетах, стеллажах

- оптимальный температурный режим на складе и в печатном цехе - 20-25°С

- оптимальные условия хранения предполагают относительную влажность 35-55 %

Задание № 78. Установите соответствие между потенциалом возникновения дефекта и рекомендуемые сроки использования полиграфической продукции, при соблюдении рекомендуемых условий хранения

| - по деформации картона (бумаги) и усадке бигов | - не более2 (двух) месяцев |
| --- | --- |
| - по качеству цветопередачи | - не более 6 (шести) месяцев; для пастельных тонов не более 2 (двух) месяцев |
| - по качеству лакирования, вырубки, тиснения и склейки | - не более 6 (шести) месяцев |

Средства и методы контроля качества технологических процессов и печатной продукции

Показатели качества печатной продукции, актуальные для заказчика, и показатели технологического процесса

Задание № 79. На основе данных пооперационной карты контроля печатного процесса соотнесите операцию и контролируемый признак

| 1. Получение печатной формы | - A. Качество печатной формы (отсутствие царапин и других дефектов) |
| --- | --- |
| 2. Подготовка бумаги, акклиматизация | - Печатно-технические свойства бумаги, равномерность намотки рулона, его цилиндричность |
| 3. Подготовка краски | - Колориметрические и печатно-технические свойства |
| 4. Подготовка бумагопроводящей системы | - Равномерное продвижение листа |
| 5. Подготовка красочного аппарата и проверка его работы | - Равномерность наката краски |
| 6. Подготовка увлажняющего аппарата и проверка его работы | - Правильная подача увлажняющего раствора, соблюдение баланса краска-вода |
| 7. Приладка тиражных форм | - Правильное расположение оттиска, совмещение лицевой и оборотной стороны |
| 8. Выход на денситометрические нормы | - Контроль оптической плотности |
| 9. Получение подписного листа | - Контроль денситометриических норм, качества оттисков |
| 10. Печатание тиража | - Соответствие подписному листу, приводка, внешний вид оттиска, размеры полей сфальцованных тетрадей, рН увлажняющего раствора |

Задание № 80. Распределите причины возникновения неполадок, связанных с бумагой с дефектами

(«пыление», «выщипывание», «двоение»)

| дефект 1 Пыление бумаги | дефект 2 Выщипывание волокон бумаги в процессе печатания | дефект 3 Двоение печатных элементов (дробление) |  | - Наличие в бумаге большого количества мелких древесных волокон, а также малая прочность сцепления между ними (бумага рыхлая). - Бумага подрезана тупым ножом 2.1 Низкая прочность поверхностного слоя бумаги 2.2 Многокрасочное увлажнение листа в многокрасочной машине при печати по «сырому» - Повышенная липкость краски - Не акклиматизированная и плохо подготовленная к печати бумага. - При печатании используют «поперечную» бумагу. - Толщина декеля офсетного цилиндра превышает паспортные данные. - Слабо натянута офсетная резинотканевая пластина. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание № 81. Что из перечисленного НЕ относится к допускам на точность обработки полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении технологических операций:

- размещение шкал цветового контроля на оттиске в пределах 1,5 мм

- резка листовой продукции – ± 0,5 мм

- косина готовой продукции не должна превышать 1,5 мм

- точность фальцовки буклетов и рекламной продукции, при печати на листовых печатных машинах не должна превышать 1,0 мм

- допустимое отклонение вырубного контура на конечном изделии ± 1,5 мм

Задание № 82. Браком являются критичные дефекты, приводящие к:

- искажению или потере информации

- потере товарного вида издания

- трудностям использования печатной продукции по назначению

- повышению себестоимости производства

- снижению лояльности заказчика

Задание № 83. Что из перечисленного относится к критичным дефектам (браку):

- некомплектность или нарушение последовательности элементов издания

- «чужая» переплетная крышка или обложка

- переворот блока относительно обложки или смещение блока за пределы обложки

- механические повреждения издания

- наличие несущественной разнооттеночности по типу бумаги, картона

- товарный вид, не соответствующий представлениям и вкусу заказчика

Условия соблюдения технологической дисциплины в полиграфическом производстве

Средства и методы диагностики эффективности технологического цикла полиграфического производства

Задание № 84. Что из перечисленного относится к задачам контроля технологической дисциплины:

- предупреждение возможных нарушений технологических процессов исполнителями работ

- предотвращение производства печатной продукции или полуфабрикатов, не соответствующих технологической карте

- диагностика преждевременного выхода из строя оборудования, технологической оснастки, средств измерений

- соблюдение норм промышленной безопасности

- сохранение нервной системы топ-менеджмента

- упреждение негативных последствий, вызванных неудовлетворением заказчика

Задание № 85. При контроле технологической дисциплины НЕ проверяют:

- процессную модель типографии

- долю инновационной продукции в общем объеме производства

- печатную продукцию и составные элементы

- технологические процессы, технологические операции полиграфического производства

- средства технологического оснащения

- рабочие места и/или участки, цеха, склады, лаборатории

Задание № 86. Для создания большой площади чёрного цвета (чёрная плашка), как правило, используется:

- вся триада CMYK

- одна чёрная краска

- получение чёрного цвета за счет нескольких прогонов черной краской

Задание № 87. На качество плашки будут оказывать следующие характеристики запечатаемого материала:

- высокое содержание пыли,

- слабый мелованный слой

- фактура дизайнерских бумаг

- производитель материала

Задание № 88. Правильное воспроизведение нейтрального цвета (трёх основных составляющих палитры CMYK) называется:

- балансом серого

- точкой контроля

- нейтральным местом изображения

Задание № 89. Для получения предсказуемого результата в процессе цветоделения необходимо:

- использовать ICC-профили печатного процесса, рекомендованные типографией

- заказывать макет в профессиональных специалистов допечатной подготовки

- настроек цветоделения устанавливаются заказчиком

Задание № 90. Что необходимо учитывать при подготовке макетов изданий, скрепляемых клеевым бесшвейным способом

- размер внутренних и внешних тетрадей

- влияние корешка на текст и изображения, проходящие через разворот

- боковая проклейка корешка уменьшает полезную площадь внутренних полос обложки,

- файлы обложек полиграфических изданий предоставляются в виде разворотов, учитывающих размер корешка

Задание № 91. Выберите правильный ответ, точно определяющий изображение рисунков

|  |  | - последствия недоучета возможностей полиграфического оборудования при дизайне и вёрстке разворотных полос - актированный производственный брак - изображения перед завёрстыванием в полосу не были сохранены в цветовой модели CMYK |
| --- | --- | --- |

Методы приемочного контроля полиграфической продукции

Задание № 92. Что можно НЕ учитывать при выборе методов измерения для обеспечения соответствия печатной продукции требованиям

- конкурентную позицию типографии в выбранном рыночном сегменте

- ассортиментную позицию печатной продукции (вид, потребительские свойства, назначение)

- оборудование и технические средства, задействованное при производстве тиража;

- расположение точек измерения в последовательности процесса;

- характеристики продукции (полуфабриката), подлежащие измерению в каждой точке, документация и критерии приемки, которые будут применяться

Задание № 93. Что следует рассматривать в качестве основных объектов технического контроля

- поступающие со стороны основные и вспомогательные материалы

- рукописи и оригиналы, поступающие из издательств

- технологические процессы, операции, режимы их выполнения

- полуфабрикаты, передаваемые из цеха в цех или с участка на участок

- готовая печатная продукция, подлежащая передачи заказчику

- все перечисленное

Задание № 94. Поддающиеся измерению критерии качества при печатании можно разделить следующие основные группы

- оптическая плотность

- количественные характеристики цвета (цветовой тон, чистота цвета, светлота)

- совмещение отдельных красок

- четкость воспроизведения

- растискивание

- равномерность распределения краски на оттиске

- стоимость

- восприятие цвета заказчиком

Задание № 95. Из приведенного ниже перечня выберите наиболее частые дефекты, которые регистрируются на этапе приемки готовой продукции и относятся к «критическим дефектам»

- некомплектность или нарушение последовательности элементов блока; чужие, повторяющиеся, недостающие, перепутанные тетради, вклейки, вкладки, приклейки

- разрушение клеевого слоя на корешке, приводящее к разрушению блока на части

- дефекты воспроизведения текста и иллюстраций в блоке: непропечатка, заметные разрывы линии начертания буквы, знака или штрихового изображения, двоение знаков, отмарывание или полошение

- дефект влияния корешка на текст и изображения, проходящие через разворот при КБС

- уменьшение полезной площадь внутренних полос обложки за счет проклейки

Принципы систематизации производственно-технической информации и данных по качеству процессов и печатной продукции, методы инфографики

Основы статистических методов сбора и обработки информации

Задание № 96. Соотнесите название инструментов статистического контроля качества с их графической интерпретацией

|  | - Диаграмма Парето |
| --- | --- |
|  | - Контрольная карта |
|  | - Анализ возможностей процесса |
|  | - Причинно-следственная диаграмма |
|  | - Контрольный листок |

Задание № 97. Соотнесите инструменты сбора и обобщения нечисловых данных технологических процессов полиграфического производства с их описанием

| - Диаграмма сродства | - мнения о причинах тех или иных проблем группируются в класс, по наличию общего признака |
| --- | --- |
| - Реперные точки | - сравнение процесса с теми, которые признаны лидирующими, для идентификации возможностей улучшения качества |
| - Мозговая атака | - идентификация возможных решений в отношении проблем и потенциальных возможностей улучшения качества |
| - Причинно-следственная диаграмма | - Анализ и сообщение причинно-следственных связей; алгоритм решения проблемы от ее признака до причины |
| - Карта технологического процесса | - Описание существующего процесса; проектирование нового процесса |
| - Древовидная диаграмма | - Выявление связи между предметом рассмотрения и его компонентами |

Задание № 98. Установите порядок действий для сбора производственно-технологических  данных

- Установить конкретную цель сбора данных (адресуемые вопросы).

- Идентифицировать данные, требуемые для достижения поставленной цели (адрес вопросов)

- Определить, как и кем будет проводиться анализ данных (статистические средства)

- Составить форму для записи данных.

- Проверить форму, внести коррективы

Нормативно-техническая документация на выпускаемую печатную продукцию, регламентирующая параметры качества

Задание № 99. Какой из перечисленных документов должен регламентировать действия печатника при выполнении тиража:

- Технологическая карта

- ГОСТ 7.4-95. Издания. Выходные сведения

- ГОСТ 7.62-90. Знаки для разметки оригиналов и исправления корректурных и пробных оттисков. Общие требования

- ГОСТ 5773-90. Издания книжные и журнальные. Форматы

- ГОСТ 132-78. Бумага для печати. Размеры

- ГОСТ 29.76-87. Оригинал-макет для полиграфического репродуцирования. Общие технические требования

Информационные технологии и средства автоматизации управления заказами в полиграфическом производстве. Интегрированные системы оперативного управления полиграфическим производством

Задание № 100. Какие из перечисленных систем управления заказами не имеют полиграфической специфики

- MyPoint

- Контур.CRM

- ASystem («Моноритм»)

- Perfect ERP («Медиасофт»)

- 1C:Полиграфия («Армекс»)

- Адъютант

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

| № задания | Правильные варианты ответа, модельные ответы и (или) критерии оценки | Вес или баллы, начисляемые за правильно выполненное задание |
| --- | --- | --- |
|  | А | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C,4-D | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C,4-D | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C,4-D,5-E,6-F,7-G,8-H | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C,4-D | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C,D | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C,D,E | 1 за правильный ответ |
|  | E | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C,4-D | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C,4-D,5-E,6-F | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C,D | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C,D | 1 за правильный ответ |
|  | 1-1.1,1.2,1.3,1.4,1.5;2-2.1,2.2,2.3.2.4,2.5,2.6 | 1 за правильный ответ |
|  | 1,2,3,4,5,6 | 1 за правильный ответ |
|  | A,B | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C,D | 1 за правильный ответ |
|  | 1-1.1,1.2;2-2.1,2.2;3-3.1,3.2 | 1 за правильный ответ |
|  | 1,2,3,4,5,6 | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C,4-D | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C,D,E,F,G,H | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C,4-D | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C,D | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C,D | 1 за правильный ответ |
|  | 1,2,3,4,5 | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C,4-D | 1 за правильный ответ |
|  | 1,2,3,4,5 | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C,D | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | A,B | 1 за правильный ответ |
|  | A,B | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C | 1 за правильный ответ |
|  | A,B | 1 за правильный ответ |
|  | 1-1.1,1.2,1.3,1.4;2-2.1,2.2,2.3 | 1 за правильный ответ |
|  | A,B | 1 за правильный ответ |
|  | 1-1.1,1.2,1.3,1.4;2-2.1,2.2 | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | 1-1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6;2-2.1,2.2,2.3.2.4,2.5,2.6 | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C,4-D, 5-E | 1 за правильный ответ |
|  | 1-1.1,1.2,1.3,1.4;2-2.1,2.2,2.3,2.4 | 1 за правильный ответ |
|  | 1,2,3,4,5,6 | 1 за правильный ответ |
|  | 1,2,3,4,5 | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C,4-D | 1 за правильный ответ |
|  | A,B | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C,4-D | 1 за правильный ответ |
|  | 1-1.1,1.2,1.3;2-2.1,2.2;3-3.1,3.2,3.3,3.4 | 1 за правильный ответ |
|  | E | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C,4-D,5-E,6-F,7-G,8-H,9-I,10-J | 1 за правильный ответ |
|  | 1-1.1,1.2;2-2.1,2.2,2.3;3-3.1,3.2,3.3,3.4 | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C,D | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C,D | 1 за правильный ответ |
|  | A,B | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | F | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C,D,E,F | 1 за правильный ответ |
|  | A,B,C | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C,4-D,5-E | 1 за правильный ответ |
|  | 1-A, 2-B,3-C,4-D,5-E,6-F | 1 за правильный ответ |
|  | 1,2,3,4,5 | 1 за правильный ответ |
|  | A | 1 за правильный ответ |
|  | A,B | 1 за правильный ответ |

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии со спецификацией. Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 40.

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения набранной суммы баллов от 25 и более.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена

а) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

Анализ производственных возможностей исполнения заказа в соответствии с пожеланиями клиента и рыночной конъюнктурой печатной индустрии

Трудовые действия и соответствующие навыки:

ТД: Анализ параметров конкурентоспособности печатной продукции, сравнительный анализ конкурентов в выбранном сегменте рынка печатной индустрии

Необходимые умения:

- Использовать методы стратегического и маркетингового анализа для определения конкурентных преимуществ полиграфического производства в части производственно-технологической политики

ТД: Определение возможности удовлетворения рыночного спроса в печатной продукции с точки зрения производственных мощностей и загрузки полиграфического производства

Необходимые умения:

- Определять целевого заказчика полиграфического производства исходя из рыночной конъюнктуры и производственных возможностей

- Формировать предложения для мотивации рыночного спроса на приоритетные ассортиментные группы заказов печатной продукции, полиграфических работ в части производственно-технологической информации

ТД: Оценка производственно-технологического потенциала для реализации востребованных видов полиграфических работ и достижения конкурентных преимуществ по срокам, качеству, себестоимости

Необходимые умения:

- Анализировать производственную загрузку и резервы по каждой стадии технологического цикла полиграфического производства

- Формировать предложения для мотивации рыночного спроса на приоритетные ассортиментные группы заказов печатной продукции, полиграфических работ в части производственно-технологической информации

- Анализировать производственно-технологические издержки себестоимости при выпуске печатной продукции

ТД: Подготовка графиков приоритетной загрузки производственных участков полиграфического производства с учетом оптимальной себестоимости, сроков и качества

Необходимые умения:

- Составлять производственно-ассортиментную матрицу (техническое задание на выпуск печатной продукции с учетом ее сложности)

- Использовать подходы рационального производственно-календарного планирования полиграфического производства

ТД: Использование технологического потенциала и производственных мощностей полиграфического производства с учетом оптимизации производственного решения для конкретного заказа

Необходимые умения:

- Анализировать производственную загрузку и резервы по каждой стадии технологического цикла полиграфического производства

- Анализировать производственно-технологические издержки себестоимости при выпуске печатной продукции

- Применять информационные технологии, средства автоматизации и программные продукты в полиграфическом производстве

Практическое задание 1. Провести анализ конкурентных преимуществ типографии

Вариант № 1.

- На основе данных о типографии провести SWOT-анализ.
(шаблон и перечень данных для SWOT-анализа предоставляется).

- Сформировать ассортиментную матрицу для типографии.
(образцы печатной продукции и схема расстановки оборудования с техническими характеристиками предоставляются)

- Определить резервы производственной мощности на основе графика загрузки оборудования. Предложить ассортимент, который может быть произведен дополнительно (перечень и характеристика ассортимента предоставляется).

Условия выполнения задания: аудитории ЦОКа

Место выполнения задания: экзаменационная аудитория – компьютерный класс, оборудованный учебными и компьютерными столами, стульями и/или компьютерными креслами:

- автоматизированные рабочие места (ПК/ноутбук + монитор + клавиатура + мышь);

- принтер А4;

- канцелярские принадлежности, бумага;

- программное обеспечение, позволяющее визуально представить результаты выполненных практических заданий и/или практических кейсов;

- информация о типографии и/или проморолик; информация включает:

  - информацию о локации типографии,

  - схему технической оснащенности,

  - перечень ассортимента выпускаемой продукции,

  - факторы, влияющие на конкурентные позиции

- шаблон SWOT-анализа и других инструментов стратегического анализа, перечень формулировок, из которых может быть сформирована таблица SWOT-анализа

- образцы печатной продукции с указанием тиража;

- шаблон описание печатной продукции

- график загрузки печатной и брошюровочно-переплетной стадии;

Максимальное время выполнения задания: 40 мин.

Критерии оценки практического задания

| № п/п | Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки | Баллы по критерию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТД Анализ параметров конкурентоспособности печатной продукции, сравнительный анализ конкурентов в выбранном сегменте рынка печатной индустрии Необходимые умения - Использовать методы стратегического и маркетингового анализа для определения конкурентных преимуществ полиграфического производства в части производственно-технологической политики | Из предложенных вариантов шаблонов стратегического анализа выбирает соответствующий заданию. | 1 |  |
|  |  | При просмотре документов о типографии (сайт, проморолик, печатные информационные материалы) фиксирует ключевые моменты, относящиеся к SWOT-анализу | 2 |  |
|  |  | Из предложенного перечня позиций выбирает, что соответствует объекту анализа (типографии) | 3 | Минус 1 балл за несоответствие 50% из списка |
|  |  | Сортирует отобранные факторы по шаблону SWOT-анализа | 4 | Минус 1 балл за 50% несоответствие эталону |
|  | ТД: Определение возможности удовлетворения рыночного спроса в печатной продукции с точки зрения производственных мощностей и загрузки полиграфического производства Необходимые умения: - Определять целевого заказчика полиграфического производства исходя из рыночной конъюнктуры и производственных возможностей - Формировать предложения для мотивации рыночного спроса на приоритетные ассортиментные группы заказов печатной продукции, полиграфических работ в части производственно-технологической информации ТД: Подготовка графиков приоритетной загрузки производственных участков полиграфического производства с учетом оптимальной себестоимости, сроков и качества Необходимые умения: - Составлять производственно-ассортиментную матрицу (техническое задание на выпуск печатной продукции с учетом ее сложности) - Использовать подходы рационального производственно-календарного планирования полиграфического производства | Изучает предложенный печатный ассортимент | 1 |  |
|  |  | Анализирует схемы производства и состав технологического оборудования | 1 |  |
|  |  | Из ассортимента печатной продукции отбирает образцы, которые можно произвести с использованием производственных возможностей типографии (выбор 5 из 10) | 4 | Минус 1 балл за несоответствие |
|  |  | Производит описание выбранного ассортимента (5 позиций) согласно предложенной стандартной схеме (шаблону) | 5 | Минус 1 балл за каждое несоответствие |
|  | ТД: Оценка производственно-технологического потенциала для реализации востребованных видов полиграфических работ и достижения конкурентных преимуществ по срокам, качеству, себестоимости Необходимые умения: - Анализировать производственную загрузку и резервы по каждой стадии технологического цикла полиграфического производства - Формировать предложения для мотивации рыночного спроса на приоритетные ассортиментные группы заказов печатной продукции, полиграфических работ в части производственно-технологической информации - Анализировать производственно-технологические издержки себестоимости при выпуске печатной продукции ТД: Использование технологического потенциала и производственных мощностей полиграфического производства с учетом оптимизации производственного решения для конкретного заказа Необходимые умения: - Анализировать производственную загрузку и резервы по каждой стадии технологического цикла полиграфического производства - Анализировать производственно-технологические издержки себестоимости при выпуске печатной продукции - Применять информационные технологии, средства автоматизации и программные продукты в полиграфическом производстве | Анализирует график загрузки печатного оборудование | 1 |  |
|  |  | Определяет резерв производственной мощности исходя из представленных данных по оборудованию и загрузке | 4 | Минус 1 балл за несоответствие |
|  |  | Формулирует требования к ассортиментным позициям и тиражам, которые могли быть рекомендованы для включения в производственную программу | 4 | Минус 1 балл за несоответствие |
|  |  | Дает 3-4 предложения по поиску потенциальных заказчиков на печатный ассортимент, актуальный для включения в производственную программу | 2 |  |
|  | Итого |  | 32 |  |

Подготовка технологической карты и наряда-заказа полиграфического производства

Трудовые действия и соответствующие навыки:

ТД: Организация коммуникаций с заказчиком в части определения технологических параметров заказа печатной продукции

Необходимые умения:

- Выбирать рациональные варианты технологических схем прохождения заказов в соответствии со специализацией полиграфического производства

- Обосновывать технологический выбор реализации заказа печатной продукции

- Оценивать ожидаемый технико-экономический результат

- Применять информационные технологии, средства автоматизации и программные продукты в сфере оперативно-календарного планирования полиграфического производства

ТД: Оценка и классификация работ по степени сложности, выбор рациональной технологии прохождения заказов на существующем полиграфическом производстве

Необходимые умения:

- Классифицировать полиграфические работы по характеру исполнения и степени сложности

- Определять последовательность выполнения операций технологических процессов в полиграфическом производстве

ТД: Расчет потребности в материалах и составление предварительной калькуляции заказа печатной продукции

Необходимые умения:

- Выбирать необходимые виды оборудования для выполнения заказа из существующей производственной полиграфической базы

- Применять методы расчета потребности в полиграфических материалах (основных и вспомогательных) для выполнения заказа

- Применять информационные технологии, средства автоматизации и программные продукты в сфере оперативно-календарного планирования полиграфического производства

ТД: Анализ совокупных издержек производственного цикла в соответствии со специализацией полиграфического производства и конкретным заказом

Необходимые умения:

- Рассчитывать производственную себестоимость заказа печатной продукции

- Применять ресурсосберегающие технологии изготовления печатной продукции

ТД: Выбор технологии изготовления заказа печатной продукции

Необходимые умения:

- Составлять техническую спецификацию заказа печатной продукции

ТД: Разработка коммерческого предложения на основе технологических параметров и производственных возможностей полиграфического производства

Необходимые умения:

- Рассчитывать производственную себестоимость заказа печатной продукции

- Оценивать ожидаемый технико-экономический результат

ТД: Разработка графика прохождения заказа в полиграфическом производстве, составление технической спецификации

Необходимые умения:

- Составлять график прохождения заказа в полиграфическом производстве

- Применять информационные технологии, средства автоматизации и программные продукты в сфере оперативно-календарного планирования полиграфического производства

Практическое задание 2. Сформировать пооперационная технологическая схема (маршрутную карту) прохождение заказа в производстве

Вариант № 1.

- На основе данных о заказе и технической оснащенности типографии разработать пооперационные технологические схема, используя шаблон. Схемы разрабатываются на все технологические операции с момента получения макета до передачи тиража заказчику. Условия устанавливаются спецификацией или (конвертом заказа) для каждого варианта практического задания. 
(шаблон маршрутной карты, схема размещение технических средств производства с описанием и характеристиками, спецификация заказа (3 варианта), фото потенциальной продукции).

- Составить предварительную калькуляцию заказа печатной продукции (представить расчет полиграфической продукции на основе представленных данных)
(спецификация заказа, фото потенциальной продукции, таблица данных для расчета себестоимости (файл )).

Условия выполнения задания: аудитории ЦОКа

Место выполнения задания: экзаменационная аудитория – компьютерный класс, оборудованный учебными и компьютерными столами, стульями и/или компьютерными креслами:

- автоматизированные рабочие места (ПК/ноутбук + монитор + клавиатура + мышь);

- принтер А4;

- канцелярские принадлежности, бумага;

- программное обеспечение, позволяющее визуально представить результаты выполненных практических заданий и/или практических кейсов;

- информация о типографии и заказе:

  - схема технической оснащенности,

  - перечень оборудования и технические характеристики

  - характеристика заказа/тиража (фото продукции или образец, краткое описание, выходные данные, спецификация (правильный вариант, условно правильный вариант, некорректный вариант))

- шаблон пооперационной технологической схемы, бланк оценки группы сложности и технико-экономической целесообразности, шаблон для расчета себестоимости, перечень технологических операций и нормативов (файл ).

- краткая описание основных и вспомогательных процессов

- точка входа – готовый макет, точка выхода – склад готовой печатной продукции, подготовленной к отгрузке (все необходимые материалы есть на складе, отклонения в производственном процессе не учитывать)

- программные средства создания пооперационной технологической схемы (по согласованию)

Максимальное время выполнения задания: 60 мин.

Критерии оценки практического задания

| № п/п | Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки | Баллы по критерию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТД: Организация коммуникаций с заказчиком в части определения технологических параметров заказа печатной продукции Необходимые умения: - Выбирать рациональные варианты технологических схем прохождения заказов в соответствии со специализацией полиграфического производства - Обосновывать технологический выбор реализации заказа печатной продукции - Оценивать ожидаемый технико-экономический результат - Применять информационные технологии, средства автоматизации и программные продукты в сфере оперативно-календарного планирования полиграфического производства ТД: Оценка и классификация работ по степени сложности, выбор рациональной технологии прохождения заказов на существующем полиграфическом производстве Необходимые умения: - Классифицировать полиграфические работы по характеру исполнения и степени сложности - Определять последовательность выполнения операций технологических процессов в полиграфическом производстве | Осуществляет ознакомление со спецификацией (конвертом) заказа (3 варианта). Анализирует фото или образец печатного продукта. | 1 |  |
|  |  | Оценивает корректность данных для производственного процесса. Выбирает корректный вариант спецификации | 2 | Минус 1 балл за несоответствие |
|  |  | Определяет группу сложности печатной продукции. Фиксирует в соответствующем шаблоне | 1 |  |
|  |  | Анализирует схему размещения технических средств производства и их характеристики | 1 |  |
|  |  | Оценивает на основе анализа производственных возможностей потенциал реализации заказа и его приоритетность для типографии с технико-экономической точки зрения | 1 |  |
|  |  | Определяет последовательность технологических процессов и вспомогательных операций, для которых будут разрабатываться маршрутные карты | 3 | Минус 1 балл за несоответствие |
|  | ТД: Расчет потребности в материалах и составление предварительной калькуляции заказа печатной продукции Необходимые умения: - Выбирать необходимые виды оборудования для выполнения заказа из существующей производственной полиграфической базы - Применять методы расчета потребности в полиграфических материалах (основных и вспомогательных) для выполнения заказа - Применять информационные технологии, средства автоматизации и программные продукты в сфере оперативно-календарного планирования полиграфического производства ТД: Анализ совокупных издержек производственного цикла в соответствии со специализацией полиграфического производства и конкретным заказом Необходимые умения: - Рассчитывать производственную себестоимость заказа печатной продукции - Применять ресурсосберегающие технологии изготовления печатной продукции ТД: Разработка коммерческого предложения на основе технологических параметров и производственных возможностей полиграфического производства Необходимые умения: - Рассчитывать производственную себестоимость заказа печатной продукции - Оценивать ожидаемый технико-экономический результат | Отбирает оборудование, которое будет задействовано в производстве тиража | 3 | Минус 1 балл за несоответствие |
|  |  | Определяет потребность в материалах для производства тиража, заполняя разделы шаблона себестоимости | 4 | Минус 1 балл за несоответствие |
|  |  | Определяет статьи производственной себестоимости (из выпадающего списка таблицы выбрать позиции соответствующие тиражу/ассортиментной позиции, сортируя по категориям производственным затратам) | 4 | Минус 1 балл за несоответствие |
|  | ТД: Выбор технологии изготовления заказа печатной продукции Необходимые умения: - Составлять техническую спецификацию заказа печатной продукции ТД: Разработка графика прохождения заказа в полиграфическом производстве, составление технической спецификации Необходимые умения: - Составлять график прохождения заказа в полиграфическом производстве - Применять информационные технологии, средства автоматизации и программные продукты в сфере оперативно-календарного планирования полиграфического производства | Знакомится с предложенными шаблонами пооперационной технологической схемы. Определяет актуальный вариант | 1 |  |
|  |  | Определяет количество схем для производственного задания | 1 |  |
|  |  | Определяет последовательность технологических операций (использует справочник операций и соответствующий норматив) | 4 | Минус 1 балл за несоответствие |
|  |  | Составляет пооперационной технологической схемы, используя шаблоны в т.ч. в электронном виде. | 4 | Минус 1 балл за несоответствие |
|  |  | Рассчитывает время, затрачиваемое на технологическую операцию, определяет плановую длительность изготовления тиража | 4 | Минус 1 балл за отклонение от эталонного варианта более 30% |
|  | Итого |  | 34 |  |

Контроль движения заказа по стадиям технологического цикла полиграфического производства

Трудовые действия и соответствующие навыки:

ТД: Подготовка графика прохождения заказа в производственном цикле в соответствии с общей производственной программой по выпуску печатной продукции

Необходимые умения:

- Составлять графики загрузки полиграфического оборудования и оценивать резервы производственных возможностей

- Определять длительность производственного цикла исходя из соблюдения технологической карты и возможностей полиграфического производства

- Применять информационные технологии, средства автоматизации технологических процессов в полиграфии

ТД: Постановка заказа в полиграфическом производстве, оперативное согласование технологических и организационных параметров заказа с непосредственными исполнителями

Необходимые умения:

- Четко формулировать производственную задачу перед непосредственными исполнителями

- Производить оценку соблюдения технологической карты на основе нормативно-технической документации и спецификации заказа печатной проекции

ТД: Реализация процедур контроля прохождения и исполнения заказа печатной продукции в производственном цикле

Необходимые умения:

- Контролировать ведение технологического процесса в соответствии с нормативными техническими документами и спецификацией заказа печатной продукции

- Применять информационные технологии, средства автоматизации технологических процессов в полиграфии

- Вносить корректирующие действия в технологический процесс (при необходимости)

ТД: Контроль позаказного соблюдения технологической дисциплины и наряда-заказа при производстве печатной продукции на всех этапах производственного цикла полиграфического производства

Необходимые умения:

- Применять средства и инструменты операционного контроля качества технологического процесса и результата выполнения работ по производству печатной продукции

- Анализировать позаказную эффективность полиграфического производства

Практическое задание 3. Определить маршрут прохождения заказа в производстве для каждой ассортиментной позиции. Определить логистику и контрольные точки

Вариант № 1.

- На основе данных о тираже, требуемых заказчиком характеристиках печатной продукции, и представленных образцов (или фото) определить логистическую цепочку прохождения заказа в производстве.

| 1.1 Формат 15х12х4 см подарочная упаковка, тираж 1000 экз. | 1.2 Формат 18х26 см рекламный буклект, 4+4, тираж 500 шт. | 1.3 Формат 60х90/16 издание, КБС, 4+4, тираж 15000 шт. | 1.4 комплект предствавительской продукции, тираж 1000 экз. календарь «домик» стандарт; буклет А4, фальц «окошко» корпоративные визитки, стандарт папка склапаном А4; |
| --- | --- | --- | --- |

- На схеме производства соответствующими обозначениями указать перемещение материалов, полуфабрикатов и готовой продукции для каждой ассортиментной позиции

| Обозначения перемещения материалов, полуфабрикатов и готовой продукции: |  |
| --- | --- |
| Бумага, картон |  |
| Краска и иные материалы |  |
| Формные пластины и готовые формы |  |
| Материалы отделки и переплета |  |
| Полуфабрикаты |  |
| Готовая продукция |  |
| Технологические отходы |  |

- На каждой стадии технологического процесса или операции указать, какой параметр качества контролируется и с использованием какого инструмента.

Условия выполнения задания: аудитории ЦОКа

Место выполнения задания: экзаменационная аудитория – компьютерный класс, оборудованный учебными и компьютерными столами, стульями и/или компьютерными креслами:

- автоматизированные рабочие места (ПК/ноутбук + монитор + клавиатура + мышь);

- принтер А4;

- канцелярские принадлежности, цветные карандаши, бумага;

- программное обеспечение, позволяющее визуально представить результаты выполненных практических заданий и/или практических кейсов;

- информация о типографии и заказе:

  - схема технической оснащенности (распечатка формата А3,количество экземпляров соответствует количеству ассортиментных позиций, или рисунок в удобном и простом для редактирования редакторе)

  - перечень оборудования и технические характеристики

  - характеристика заказа/тиража (фото продукции или образец, краткое описание, выходные данные)

- перечень параметров, подлежащих контролю, инструменты контроля

Максимальное время выполнения задания: 40 мин.

Критерии оценки практического задания

| № п/п | Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки | Баллы по критерию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТД: Подготовка графика прохождения заказа в производственном цикле в соответствии с общей производственной программой по выпуску печатной продукции Необходимые умения: - Составлять графики загрузки полиграфического оборудования и оценивать резервы производственных возможностей - Определять длительность производственного цикла исходя из соблюдения технологической карты и возможностей полиграфического производства - Применять информационные технологии, средства автоматизации технологических процессов в полиграфии ТД: Постановка заказа в полиграфическом производстве, оперативное согласование технологических и организационных параметров заказа с непосредственными исполнителями Необходимые умения: - Четко формулировать производственную задачу перед непосредственными исполнителями - Производить оценку соблюдения технологической карты на основе нормативно-технической документации и спецификации заказа печатной проекции | Осуществляет ознакомление с образцами продукции, схемой размещения цехов, оборудования и характеристиками | 1 |  |
|  |  | Определяет для каждой ассортиментной позиции набор необходимых технологических операций, | 3 | Минус 1 балл за несоответствие |
|  |  | Указывает на схеме для каждого тиража/заказа движение: - запечатываемого материала - краски и иные материалов - материалов отделки и переплета - формных пластин и готовых форм - полуфабрикатов - готовой продукции - технологических отходов (соответствующие обозначение для каждого материального потока приводится в описании задания) | 6 | Минус 1 балл за несоответствие эталонной схеме |
|  |  | На схеме определяет место складирование полуфабриката собственного производства и дается его характеристика (описание) | 4 | Минус 1 балл за несоответствие эталонной схеме |
|  | ТД: Реализация процедур контроля прохождения и исполнения заказа печатной продукции в производственном цикле Необходимые умения: - Контролировать ведение технологического процесса в соответствии с нормативными техническими документами и спецификацией заказа печатной продукции - Применять информационные технологии, средства автоматизации технологических процессов в полиграфии - Вносить корректирующие действия в технологический процесс (при необходимости) ТД: Контроль позаказного соблюдения технологической дисциплины и наряда-заказа при производстве печатной продукции на всех этапах производственного цикла полиграфического производства Необходимые умения: - Применять средства и инструменты операционного контроля качества технологического процесса и результата выполнения работ по производству печатной продукции - Анализировать позаказную эффективность полиграфического производства | Анализирует технологический процесс для каждой ассортиментной позиции, определяет производственные факторы, влияющие на качество печатной продукции | 2 | Минус 1 балл за несоответствие |
|  |  | Определяет в технологической цепочке точки контроля | 2 | Минус 1 балл за несоответствие |
|  |  | Выбирает из предложенного перечня критерий/параметр, который необходимо проконтролировать при изготовлении тиража и инструмент контроля | 3 | Минус 1 балл за несоответствие |
|  | Итого |  | 21 |  |

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации принимается при наборе баллов:

- за теоретический этап - от 25 баллов

- за практический этап: при достижении более 50% от заданных значений примерами практических заданий

При наборе менее допустимого количества баллов по результатам первого (предыдущего) практического задания – к выполнению последующих практических задании соискатель не допускается.

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии)

1. Комплект методических материалов, шаблонов документов для организации практических заданий

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. N 14н Об утверждении профессионального стандарта «Технолог полиграфического производства».

Для проведения теоретического этапа экзамена используются следующие типы тестовых заданий: с выбором ответа; с открытым ответом; на установление соответствия; на установление последовательности. Типы заданий теоретического этапа экзамена выбираются разработчиками оценочных средств в зависимости от особенностей оцениваемой квалификации

Для проведения практического этапа профессионального экзамена используются два типа заданий: задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях; портфолио